Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периоди чность в год | Плата за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./мес. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -521,1 |  | ул. Борисоглебская, д. 58в |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 1 |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м | 1 | 0,241 | 1 505,042 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,120 | 752,521 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,034 | 213,553 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,026 | 162,707 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,350 | 2 186,379 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,146 | 915,228 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 1,260 | 7 881,133 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 2,119 | 13 250,473 |
|  | Полы | 1 | 0,000 |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,098 | 610,152 |
|  | Оконные и дверные проемы |  | 0,000 |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,755 | 4 718,511 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  | 0,000 |  |
| 11 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 61,015 |
| 12 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,018 | 111,861 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,063 | 396,599 |
| 14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,034 | 213,553 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 |  |
| 15 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,333 | 2 084,687 |
| 16 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,333 | 2 084,687 |
| 17 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,407 | 2 542,301 |
| 18 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,106 | 660,998 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 |  |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,551 | 3 447,360 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,509 | 3 182,961 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,221 | 1 383,012 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,096 | 599,983 |
| 23 | Замена выключателя | 0,2 | 0,031 | 193,215 |
| 24 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,790 | 4 942,233 |
| 25 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,086 | 538,968 |
| 26 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,520 | 3 254,145 |
| 27 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,137 | 854,213 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 0,000 |  |
| 28 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,015 | 91,523 |
| 29 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,119 | 742,352 |
| 30 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,024 | 152,538 |
| 31 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,020 | 122,030 |
| 32 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,172 | 1 077,936 |
| 33 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,128 | 803,367 |
| 34 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,052 | 325,415 |
| 35 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,530 | 3 315,160 |
| 36 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,159 | 996,582 |
| 37 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,159 | 996,582 |
| 38 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,159 | 996,582 |
| 39 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,020 | 122,030 |
| 40 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,429 | 2 684,670 |
| 41 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,141 | 884,721 |
| 42 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,260 | 1 627,073 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 0,000 |  |
| 43 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,307 | 1 921,980 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 0,000 |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  | 0,000 |  |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,613 | 10 087,850 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,320 | 2 003,333 |
| 46 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,184 | 1 149,120 |
| 47 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 1,057 | 6 609,983 |
| 48 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,010 | 61,015 |
| 49 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 61,015 |
| 50 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 40,677 |
| 51 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 71,184 |
| 52 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,070 | 437,276 |
| 53 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,093 | 579,645 |
| 54 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 2,168 | 13 555,549 |
| 55 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,005 | 30,508 |
| 56 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 10,169 |
| 57 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 10,169 |
| 58 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,176 | 1 098,274 |
| 59 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,007 | 40,677 |
| 60 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,033 | 203,384 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 |  |
| 61 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 1,199 | 7 494,703 |
| 62 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,016 | 101,692 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,660 | 4 128,697 |
| 64 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,033 | 203,384 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,197 | 1 230,474 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 2,060 | 12 884,381 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,302 | 1 891,472 |
| 68 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,033 | 203,384 |
| 69 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,470 | 2 938,900 |
| 70 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,072 | 447,445 |
| 71 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,046 | 284,738 |
| 72 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,498 | 3 111,776 |
| 73 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,221 | 1 383,012 |
| 74 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 4,843 | 30 283,889 |
| 75 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 1,275 | 7 972,656 |
| 76 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,020 | 122,030 |
| 77 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 2,103 | 13 148,781 |
| 78 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 2,065 | 12 914,889 |
| 79 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,016 | 101,692 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 |  |
| 80 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,249 | 1 555,888 |
| 81 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,146 | 915,228 |
| 82 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,140 | 874,552 |
| 83 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 2,244 | 14 033,501 |
| 84 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,163 | 1 016,920 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 36,93 | 230 901,95 |
|  | в том числе управление |  | 6,71 | 41 958,97 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% в месяц |  | 44,31 | 277 082,33 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Железнодорожная, д. 1, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата за содержание 1 кв.м жилой площади, руб./кв.м в месяц | Годовая стоимость работ и услуг без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 445,20 |  | ул. Железнодорожная, д. 1 |  |
| 1 | Замена выключателей | 1 | 0,1100 | 587,66 |
| 2 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,2882 | 1 539,68 |
| 3 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,6820 | 3 643,52 |
| 4 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,0902 | 481,88 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,2321 | 1 239,97 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,3102 | 1 657,21 |
| 7 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,1430 | 763,96 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,0517 | 276,20 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,1595 | 852,11 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,1881 | 1 004,91 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,0990 | 528,90 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 4 отделений | 0,2 | 0,1595 | 852,11 |
| 13 | Ремонт дощатых полов | 1 | 0,1749 | 934,39 |
| 14 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) | 1 | 0,3586 | 1 915,78 |
| 15 | Смена местами обрешетки крыши из брусков (при разобранной крыше) | 1 | 0,0099 | 52,89 |
| 16 | Смена стальных разжелобков в штучных кровлях | 1 | 0,0132 | 70,52 |
| 17 | Смена местами обрешетки крыши из дощатого настила (при разобранной крыше, толщина досок 32 мм) | 1 | 0,0121 | 64,64 |
| 18 | Смена местами обрешетки крыши из дощатого настила (при разобранной крыше, толщина досок 40 мм) | 1 | 0,0143 | 76,40 |
| 19 | Смена концов стропильных ног | 1 | 0,0198 | 105,78 |
| 20 | Смена отдельных частей подстропильных брусьев | 1 | 0,0121 | 64,64 |
| 21 | Постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил | 1 | 0,0088 | 47,01 |
| 22 | Укрепление стропильных ног | 1 | 0,0055 | 29,38 |
| 23 | Ремонт мауэрлатов | 1 | 0,0110 | 58,77 |
| 24 | Смена стропильных ног из брусьев | 1 | 0,0165 | 88,15 |
| 25 | Смена колпаков вентиляционных труб (при одном канале в трубе) | 1 | 0,0220 | 117,53 |
| 26 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,0462 | 246,82 |
| 27 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,4301 | 2 297,77 |
| 28 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,1232 | 658,18 |
| 29 | Ремонт металлических парапетных решеток | 1 | 0,0605 | 323,22 |
| 30 | Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | 1 | 0,0154 | 82,27 |
| 31 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,0198 | 105,78 |
| 32 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,0088 | 47,01 |
| 33 | Смена воронок | 1 | 0,1276 | 681,69 |
| 34 | Смена простых колен | 1 | 0,0891 | 476,01 |
| 35 | Смена простых отливов | 1 | 0,0682 | 364,35 |
| 36 | Смена обделок примыканий из листовой стали к каменным стенам | 1 | 0,2497 | 1 334,00 |
| 37 | Смена обделок примыканий из листовой стали к деревянным стенам | 1 | 0,2233 | 1 192,96 |
| 38 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 1 | 0,1122 | 599,42 |
| 39 | Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам длиной до 1 м | 1 | 0,1969 | 1 051,92 |
| 40 | Смена ручки оконной | 1 | 0,2398 | 1 281,11 |
| 41 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета | 1 | 0,0924 | 493,64 |
| 42 | Замена поворотных (откидных, поворотно-откидных) окон на пластиковые с площадью проема до 2 кв.м. одностворчатые | 0,1 | 0,8085 | 4 319,33 |
| 43 | Смена прямых частей поручней | 1 | 0,0187 | 99,90 |
| 44 | Смена закругленных частей поручней | 1 | 0,0209 | 111,66 |
| 45 | Ремонт деревянных ступеней (Ремонт лестничных (деревянных) ограждений) применительно | 1 | 0,2497 | 1 334,00 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,1430 | 763,96 |
| 47 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,0132 | 70,52 |
| 48 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 0,2 | 0,0044 | 23,51 |
| 49 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,0055 | 29,38 |
| 50 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,0055 | 29,38 |
| 51 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,1078 | 575,91 |
| 52 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,0297 | 158,67 |
| 53 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,0616 | 329,09 |
| 54 | Замена щитков | 1 | 0,1430 | 763,96 |
| 55 | Ремонт щитков | 1 | 0,0484 | 258,57 |
| 56 | Замена выключателя | 0,2 | 0,0044 | 23,51 |
| 57 | Замена светильника | 0,2 | 0,1980 | 1 057,80 |
| 58 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 1,0725 | 5 729,72 |
| 59 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,0132 | 70,52 |
| 60 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,1078 | 575,91 |
| 61 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,0132 | 70,52 |
| 62 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,0220 | 117,53 |
| 63 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,0165 | 88,15 |
| 64 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,0693 | 370,23 |
| 65 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,1012 | 540,65 |
| 66 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,0209 | 111,66 |
| 67 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,0209 | 111,66 |
| 68 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,0209 | 111,66 |
| 69 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,0275 | 146,92 |
| 70 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,1441 | 769,84 |
| 71 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,0187 | 99,90 |
| 72 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1 | 0,4532 | 2 421,18 |
| 73 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 6,7793 | 36 217,73 |
| 74 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,3464 | 7 193,01 |
| 75 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,0286 | 152,79 |
| 76 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,6094 | 3 255,66 |
| 77 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,0484 | 258,57 |
| 78 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,0022 | 11,75 |
| 79 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,0066 | 35,26 |
| 80 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 3,5090 | 18 746,48 |
| 81 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 2,9920 | 15 984,46 |
| 82 | Стрижка газонов | 2 | 1,1308 | 6 041,19 |
| 83 | Очистка урн от мусора | 214 | 1,1286 | 6 029,43 |
| 84 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,0572 | 305,59 |
| 85 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,2167 | 1 157,70 |
| 86 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,2409 | 1 286,98 |
| 87 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,1386 | 740,46 |
| 88 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,1364 | 728,70 |
| 89 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,2717 | 1 451,53 |
| 90 | Дезинсекция подвалов (чердаков) | 2 | 0,2398 | 1 281,11 |
| 91 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение | договор | 0,2750 | 1 469,16 |
| 92 | Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) | договор | 74,1290 | 396 026,77 |
| 93 | Устранение несанкционированных надписей и рисунков на общем имуществе | 2 | 0,2970 | 1 586,69 |
| 94 | Замена канализационных пластиковых люков | 0,3 | 0,1342 | 716,95 |
| 95 | Ремонт металлических лестниц (септик ЖБО) | 0,2 | 0,9746 | 5 206,70 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 103,97 | 555 460,01 |
|  | в том числе управление |  | 2,55 | 13 623,12 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 124,76 | 666 552,01 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 11/10, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./мес. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 876,3 |  | ул. Мигунова, д. 11/10 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,0979 | 1 029,477 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,1430 | 1 503,731 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,1232 | 1 295,522 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,0946 | 994,776 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,0682 | 717,164 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,0440 | 462,686 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,1947 | 2 047,387 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,0286 | 300,746 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,0363 | 381,716 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,3883 | 4 083,207 |
| 12 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,0913 | 960,074 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,8294 | 8 721,639 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,6138 | 6 454,475 |
| 15 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,8019 | 8 432,460 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,1331 | 1 399,626 |
| 17 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,0891 | 936,940 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,5027 | 5 286,192 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,0440 | 462,686 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 2,4189 | 25 436,185 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,0099 | 104,104 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,1122 | 1 179,850 |
| 25 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,1947 | 2 047,387 |
| 26 | Смена воронок | 1 | 0,0748 | 786,567 |
| 27 | Смена простых отливов | 1 | 0,0506 | 532,089 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 28 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,4488 | 4 719,401 |
| 29 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,0528 | 555,224 |
| 30 | Смена пружины | 1 | 0,0363 | 381,716 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,2651 | 2 787,686 |
| 32 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,1419 | 1 492,164 |
| 34 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,0462 | 485,821 |
| 35 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,2651 | 2 787,686 |
| 36 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 1,9437 | 20 439,172 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 37 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,0319 | 335,448 |
| 38 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,0473 | 497,388 |
| 39 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,1001 | 1 052,612 |
| 40 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,0671 | 705,597 |
| 41 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,0627 | 659,328 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,7524 | 7 911,937 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,8217 | 8 640,669 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,5995 | 6 304,102 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,6281 | 6 604,848 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,5774 | 16 587,307 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,0616 | 647,761 |
| 48 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,1045 | 1 098,880 |
| 49 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,0066 | 69,403 |
| 50 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,0187 | 196,642 |
| 51 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,1034 | 1 087,313 |
| 52 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,4873 | 5 124,252 |
| 53 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,2321 | 2 440,671 |
| 54 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,0671 | 705,597 |
| 55 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,0748 | 786,567 |
| 56 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,1045 | 1 098,880 |
| 57 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,0231 | 242,910 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,0440 | 462,686 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,0506 | 532,089 |
| 60 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,0682 | 717,164 |
| 61 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,0440 | 462,686 |
| 62 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,0847 | 890,671 |
| 63 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,1947 | 2 047,387 |
| 64 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,0110 | 115,672 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,0209 | 219,776 |
| 66 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,0154 | 161,940 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,0506 | 532,089 |
| 68 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,0286 | 300,746 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,0462 | 485,821 |
| 70 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,1562 | 1 642,537 |
| 71 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,2651 | 2 787,686 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 72 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,2750 | 2 891,790 |
| 73 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,1430 | 1 503,731 |
| 75 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,0528 | 555,224 |
| 76 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,0528 | 555,224 |
| 77 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,0627 | 659,328 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 78 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,2266 | 2 382,835 |
| 80 | Замена предохранителя | 1 | 0,4543 | 4 777,237 |
| 81 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,2640 | 2 776,118 |
| 82 | Ремонт щитков | 1 | 0,0572 | 601,492 |
| 83 | Замена выключателя | 0,2 | 0,0066 | 69,403 |
| 84 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,1892 | 1 989,552 |
| 85 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,0209 | 219,776 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 87 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,2640 | 2 776,118 |
| 88 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,0242 | 254,478 |
| 89 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,1903 | 2 001,119 |
| 90 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,2783 | 2 926,491 |
| 91 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,2079 | 2 186,193 |
| 93 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,0979 | 1 029,477 |
| 95 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,3157 | 3 319,775 |
| 96 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,0407 | 427,985 |
| 97 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,2585 | 2 718,283 |
| 98 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,2585 | 2 718,283 |
| 99 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,0110 | 115,672 |
| 100 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,1595 | 1 677,238 |
| 101 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,0473 | 497,388 |
| 102 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,0110 | 115,672 |
| 103 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,6941 | 7 298,878 |
| 104 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,2992 | 3 146,268 |
| 105 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,3597 | 3 782,461 |
| 106 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,0858 | 902,238 |
| 107 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,1705 | 1 792,910 |
| 108 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,1133 | 1 191,417 |
| 109 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,0110 | 115,672 |
| 110 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,1529 | 1 607,835 |
| 111 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,0748 | 786,567 |
| 112 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,0517 | 543,657 |
| 113 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,0473 | 497,388 |
| 114 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,0110 | 115,672 |
| 116 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,4631 | 4 869,774 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 121 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,8224 | 50 710,429 |
| 123 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,9581 | 10 074,996 |
| 145 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,0605 | 636,194 |
| 146 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,0044 | 46,269 |
| 147 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,0440 | 462,686 |
| 148 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,6633 | 6 974,997 |
| 149 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,5731 | 6 026,490 |
| 150 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,0440 | 462,686 |
| 152 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,0011 | 11,567 |
| 153 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,0011 | 11,567 |
| 154 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,6182 | 6 500,744 |
| 155 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,0033 | 34,701 |
| 156 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,0033 | 34,701 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 157 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,2002 | 2 105,223 |
| 158 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,4257 | 4 476,491 |
| 159 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,3641 | 3 828,730 |
| 160 | Стрижка газонов | 2 | 0,5115 | 5 378,729 |
| 161 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,3938 | 4 141,043 |
| 162 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,1452 | 1 526,865 |
| 163 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,1056 | 1 110,447 |
| 165 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,0341 | 358,582 |
| 166 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,3586 | 3 770,894 |
| 167 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,5192 | 5 459,700 |
| 168 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,4070 | 4 279,849 |
| 169 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,0033 | 34,701 |
| 170 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,0110 | 115,672 |
| 171 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 1,0571 | 11 116,041 |
| 173 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,0132 | 138,806 |
| 174 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,0033 | 34,701 |
| 175 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,0066 | 69,403 |
| 178 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,0319 | 335,448 |
| 179 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,0319 | 335,448 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 180 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,3124 | 3 285,073 |
| 181 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,5962 | 6 269,401 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,1133 | 1 191,417 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 37,38 | 393 073,13 |
|  | в том числе управление |  | 6,45 | 67 825,62 |
|  | Плата с НДС руб./м2 в месяц |  | 44,86 | 471 729,82 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 23, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периоди чность в год | Плата за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./мес. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3616,45 |  | Энгельса,23 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,0959 | 4 163,901 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,0569 | 2 470,111 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,0488 | 2 117,238 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,0374 | 1 623,216 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,0732 | 3 175,856 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,0098 | 423,448 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,1968 | 8 539,525 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,0065 | 282,298 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,0374 | 1 623,216 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,3870 | 16 796,752 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,0634 | 2 752,409 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,6050 | 26 253,747 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,4488 | 19 478,586 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 2,3971 | 104 026,942 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,2147 | 9 315,846 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,0293 | 1 270,343 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,1203 | 5 222,519 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,0179 | 776,320 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 5,1487 | 223 439,145 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 2,7207 | 118 071,285 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,0114 | 494,022 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,1122 | 4 869,647 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,1073 | 4 657,923 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,0130 | 564,597 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,0081 | 352,873 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,0992 | 4 305,050 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,0374 | 1 623,216 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,0114 | 494,022 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,0716 | 3 105,282 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,5236 | 22 725,017 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,0065 | 282,298 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,0114 | 494,022 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,0244 | 1 058,619 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,0667 | 2 893,558 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,0634 | 2 752,409 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 1,8832 | 81 725,373 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 2,0556 | 89 206,279 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 1,6620 | 72 127,229 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,7466 | 75 797,107 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,6604 | 72 056,654 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,0683 | 2 964,133 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,1041 | 4 516,774 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,0065 | 282,298 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,0179 | 776,320 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,1025 | 4 446,199 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,1171 | 5 081,370 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,8375 | 36 345,913 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,0163 | 705,746 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,0911 | 3 952,177 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,1252 | 5 434,243 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,0228 | 988,044 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,0439 | 1 905,514 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,0504 | 2 187,812 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,0667 | 2 893,558 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,0439 | 1 905,514 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,0846 | 3 669,879 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,1951 | 8 468,951 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,0114 | 494,022 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,0195 | 846,895 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,0163 | 705,746 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,0520 | 2 258,387 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,0244 | 1 058,619 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,0390 | 1 693,790 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,1317 | 5 716,542 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,2228 | 9 668,719 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,2765 | 11 997,680 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,1724 | 7 480,906 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,0634 | 2 752,409 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,0537 | 2 328,961 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,0683 | 2 964,133 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,2293 | 9 951,017 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,0309 | 1 340,917 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,3984 | 17 290,774 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,2212 | 9 598,144 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,0130 | 564,597 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,0081 | 352,873 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,2033 | 8 821,823 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,0211 | 917,470 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,0130 | 564,597 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,0716 | 3 105,282 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,0146 | 635,171 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,1138 | 4 940,221 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,1659 | 7 198,608 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,1236 | 5 363,669 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,0325 | 1 411,492 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,0146 | 635,171 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,1008 | 4 375,624 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,0455 | 1 976,088 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,1529 | 6 634,011 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,1529 | 6 634,011 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,0049 | 211,724 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,1594 | 6 916,310 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,0472 | 2 046,663 |
| 95 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,0033 | 141,149 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,4131 | 17 925,945 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,0878 | 3 811,028 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,3610 | 15 667,558 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,0862 | 3 740,453 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,1675 | 7 269,183 |
| 102 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,1220 | 5 293,094 |
| 103 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,0114 | 494,022 |
| 104 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,1512 | 6 563,437 |
| 105 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,0683 | 2 964,133 |
| 106 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,0130 | 564,597 |
| 107 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,0114 | 494,022 |
| 108 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,0033 | 141,149 |
| 109 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,4212 | 18 278,818 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 110 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,0016 | 70,575 |
| 111 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,0016 | 70,575 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 112 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 2,2946 | 99 580,743 |
| 113 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,4277 | 18 561,117 |
| 114 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,1935 | 8 398,376 |
| 115 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,3285 | 14 256,067 |
| 116 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,1854 | 8 045,503 |
| 117 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 3,0915 | 134 162,291 |
| 118 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,1659 | 7 198,608 |
| 119 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,1675 | 7 269,183 |
| 120 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,2179 | 9 456,995 |
| 121 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,1187 | 5 151,945 |
| 122 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,0520 | 2 258,387 |
| 123 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,3009 | 13 056,299 |
| 124 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,0098 | 423,448 |
| 125 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,0016 | 70,575 |
| 126 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,0114 | 494,022 |
| 127 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,1773 | 7 692,630 |
| 128 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,5643 | 24 489,382 |
| 129 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,0439 | 1 905,514 |
| 130 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,0894 | 3 881,602 |
| 131 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,0016 | 70,575 |
| 132 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,0016 | 70,575 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 133 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,2391 | 10 374,464 |
| 134 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,1252 | 5 434,243 |
| 135 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,1057 | 4 587,348 |
| 136 | Стрижка газонов | 2 | 0,1496 | 6 492,862 |
| 137 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,0943 | 4 093,326 |
| 138 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,0342 | 1 482,066 |
| 139 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,0407 | 1 764,365 |
| 140 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,0049 | 211,724 |
| 141 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,0439 | 1 905,514 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,4553 | 19 760,885 |
| 143 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,6603 | 28 653,283 |
| 144 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,5139 | 22 301,570 |
| 145 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,0033 | 141,149 |
| 146 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,1447 | 6 281,138 |
| 147 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,0163 | 705,746 |
| 148 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,0033 | 141,149 |
| 149 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,0081 | 352,873 |
| 150 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,3561 | 15 455,835 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,0943 | 4 093,326 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 152 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,0911 | 3 952,177 |
| 153 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,1740 | 7 551,481 |
| 154 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,0650 | 2 822,984 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 42,17 | 1 829 928,486 |
|  | в том числе управление |  | 7,65 | 331 773,123 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 50,60 | 2 195 914,184 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 79, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -2900,3 |  | Ленина,79 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,078 | 2 714,681 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,179 | 6 229,844 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,153 | 5 324,951 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,118 | 4 106,825 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,063 | 2 192,627 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,032 | 1 113,715 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,163 | 5 672,987 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,023 | 800,483 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  | 0,000 |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,034 | 1 183,322 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,320 | 11 137,152 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,054 | 1 879,394 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,414 | 14 408,690 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,306 | 10 649,902 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 2,625 | 91 359,450 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,503 | 17 506,211 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,288 | 10 023,437 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  | 0,000 |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,376 | 13 086,154 |
|  | Полы |  |  | 0,000 |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,054 | 1 879,394 |
|  | Крыши и кровли |  |  | 0,000 |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 2,575 | 89 619,270 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 313,232 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 3 236,735 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,146 | 5 081,326 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,038 | 1 322,537 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,038 | 1 322,537 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,336 | 11 694,010 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,040 | 1 392,144 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,027 | 939,697 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,199 | 6 925,916 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,095 | 3 306,342 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,034 | 1 183,322 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,020 | 696,072 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,141 | 4 907,308 |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,023 | 800,483 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,035 | 1 218,126 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,075 | 2 610,270 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,055 | 1 914,198 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,052 | 1 809,787 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,778 | 27 077,201 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,849 | 29 548,256 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,618 | 21 508,625 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,649 | 22 587,536 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,521 | 18 132,676 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 1,023 | 35 604,083 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,085 | 2 958,306 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 174,018 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 522,054 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 2 958,306 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,366 | 12 738,118 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 1,747 | 60 801,889 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,050 | 1 740,180 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,226 | 7 865,614 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,313 | 10 893,527 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 661,268 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 1 252,930 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 1 461,751 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 1 914,198 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 1 252,930 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,071 | 2 471,056 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 5 603,380 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 313,232 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 556,858 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 452,447 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,042 | 1 461,751 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 765,679 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 1 218,126 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,117 | 4 072,021 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,199 | 6 925,916 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,234 | 8 144,042 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,144 | 5 011,718 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,040 | 1 392,144 |
| 71 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,054 | 1 879,394 |
| 72 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,043 | 1 496,555 |
| 73 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,055 | 1 914,198 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 74 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,183 | 6 369,059 |
| 75 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,016 | 556,858 |
| 76 | Замена предохранителя | 1 | 0,302 | 10 510,687 |
| 77 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,198 | 6 891,113 |
| 78 | Ремонт щитков | 1 | 0,043 | 1 496,555 |
| 79 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 243,625 |
| 80 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,164 | 5 707,790 |
| 81 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 591,661 |
| 82 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,013 | 452,447 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 83 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,020 | 696,072 |
| 84 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 452,447 |
| 85 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,106 | 3 689,182 |
| 86 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,155 | 5 394,558 |
| 87 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,116 | 4 037,218 |
| 88 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,035 | 1 218,126 |
| 89 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 1,025 | 35 673,690 |
| 90 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,038 | 1 322,537 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,144 | 5 011,718 |
| 92 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,144 | 5 011,718 |
| 93 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 | 522,054 |
| 94 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 4 594,075 |
| 95 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 1 357,340 |
| 96 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,003 | 104,411 |
| 97 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,387 | 13 468,993 |
| 98 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,082 | 2 853,895 |
| 99 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,298 | 10 371,473 |
| 100 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 2 471,056 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,137 | 4 768,093 |
| 102 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,106 | 3 689,182 |
| 103 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,008 | 278,429 |
| 104 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,125 | 4 350,450 |
| 105 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,056 | 1 949,002 |
| 106 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,013 | 452,447 |
| 107 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 417,643 |
| 108 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,003 | 104,411 |
| 109 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,280 | 9 745,008 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,415 | 153 657,894 |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,720 | 25 058,592 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,876 | 30 487,954 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,466 | 16 218,478 |
| 114 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 104,411 |
| 115 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 139,214 |
| 116 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 104,411 |
| 117 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,050 | 1 740,180 |
| 118 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,462 | 16 079,263 |
| 119 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,036 | 1 252,930 |
| 120 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 34,804 |
| 121 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 104,411 |
| 122 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 34,804 |
| 123 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,031 | 1 078,912 |
| 124 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 104,411 |
| 125 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 104,411 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 126 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,366 | 12 738,118 |
| 127 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,235 | 8 178,846 |
| 128 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,200 | 6 960,720 |
| 129 | Стрижка газонов | 2 | 0,282 | 9 814,615 |
| 130 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,294 | 10 232,258 |
| 131 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,036 | 1 252,930 |
| 132 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,017 | 591,661 |
| 133 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,066 | 2 297,038 |
| 134 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,679 | 23 631,644 |
| 135 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,984 | 34 246,742 |
| 136 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,763 | 26 555,147 |
| 137 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,005 | 174,018 |
| 138 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,009 | 313,232 |
| 139 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,374 | 13 016,546 |
| 140 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,024 | 835,286 |
| 141 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,005 | 174,018 |
| 142 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 417,643 |
| 143 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,144 | 5 011,718 |
| 144 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,038 | 1 322,537 |
| 145 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,016 | 556,858 |
| 146 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,015 | 522,054 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 146 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,085 | 2 958,306 |
| 147 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,163 | 5 672,987 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 34,98 | 1 217 499,539 |
|  | в том числе управление |  | 6,95 | 241 885,02 |
|  | Плата с НДС |  | 41,98 | 1 460 999,45 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 2, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -212,80 |  | Пирогова,2 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,645 | 1 647,072 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,354 | 903,974 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,304 | 776,294 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,588 | 1 501,517 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,316 | 806,938 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,162 | 413,683 |
| 7 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,330 | 842,688 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 8 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 3,469 | 8 858,438 |
| 9 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 3,646 | 9 310,426 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
| 10 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,452 | 1 154,227 |
| 11 | Масляная окраска полов | 1 | 0,210 | 536,256 |
| 12 | Смена досок в полах | 1 | 0,542 | 1 384,051 |
|  | Перегородки | 1 |  |  |
| 13 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,095 | 242,592 |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,790 | 2 017,344 |
| 15 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,200 | 510,720 |
| 16 | Смена пружины | 1 | 0,198 | 505,613 |
| 17 | Смена ручки дверной | 1 | 0,075 | 191,520 |
| 18 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,034 | 86,822 |
| 19 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,084 | 214,502 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 20 | Смена отдельных железобетонных и каменных ступеней | 1 | 0,281 | 717,562 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,035 | 89,376 |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,038 | 97,037 |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,025 | 63,840 |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 66,394 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 66,394 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 25,536 |
| 27 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,095 | 242,592 |
| 28 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 12,768 |
| 29 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,016 | 40,858 |
| 30 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,091 | 232,378 |
| 31 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 2,718 | 6 940,685 |
| 32 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,433 | 1 105,709 |
| 33 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,735 | 1 876,896 |
| 34 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,169 | 431,558 |
| 35 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,234 | 597,542 |
| 36 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 48,518 |
|  | Система холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,039 | 99,590 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,047 | 120,019 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,063 | 160,877 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,037 | 94,483 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,072 | 183,859 |
| 42 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,187 | 477,523 |
| 43 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 25,536 |
| 44 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,019 | 48,518 |
| 45 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,014 | 35,750 |
| 46 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,037 | 94,483 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 47 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,205 | 523,488 |
| 48 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,268 | 684,365 |
| 49 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,099 | 252,806 |
| 50 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,055 | 140,448 |
| 51 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,116 | 296,218 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 52 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,167 | 426,451 |
| 53 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,196 | 500,506 |
| 54 | Замена реле | 1 | 0,095 | 242,592 |
| 55 | Замена предохранителя | 1 | 0,281 | 717,562 |
| 56 | Замена рубильника | 1 | 0,030 | 76,608 |
| 57 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,014 | 35,750 |
| 58 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,316 | 806,938 |
| 59 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,245 | 625,632 |
| 60 | Замена щитков | 1 | 0,034 | 86,822 |
| 61 | Ремонт щитков | 1 | 0,127 | 324,307 |
| 62 | Замена выключателя | 0,2 | 0,009 | 22,982 |
| 63 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,175 | 446,880 |
| 64 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,094 | 240,038 |
| 65 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,231 | 589,882 |
| 66 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,097 | 247,699 |
| 67 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,102 | 260,467 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 68 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,153 | 390,701 |
| 69 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 30,643 |
| 70 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,341 | 870,778 |
| 71 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,090 | 229,824 |
| 72 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,294 | 750,758 |
| 73 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,050 | 127,680 |
| 74 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,089 | 227,270 |
| 75 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,145 | 370,272 |
| 76 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,043 | 109,805 |
| 77 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,042 | 107,251 |
| 78 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,328 | 837,581 |
| 79 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,080 | 204,288 |
| 80 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,141 | 360,058 |
| 81 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,106 | 270,682 |
| 82 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,162 | 413,683 |
| 83 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,071 | 181,306 |
| 84 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,196 | 500,506 |
| 85 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,174 | 444,326 |
| 86 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,043 | 109,805 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 87 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,411 | 1 049,530 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 88 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,474 | 1 210,406 |
| 89 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,037 | 94,483 |
| 90 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,021 | 53,626 |
| 91 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,017 | 43,411 |
| 92 | Очистка урн от мусора | 214 | 4,381 | 11 187,322 |
| 93 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,131 | 334,522 |
| 94 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,978 | 2 497,421 |
| 95 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,435 | 1 110,816 |
| 96 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,102 | 260,467 |
| 97 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,098 | 250,253 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 30,57 | 78 078,873 |
|  | в том числе управление |  | 6,16 | 15 730,18 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 36,68 | 93 666,05 |