В разработке ППТ приняли участие:

Руководитель ТМ

«Обнинскархпроект»                                               В. Шкарпетин

Главный архитектор

Проекта                                                                     Г. Беспалова

Гл. специалист

по Генплану                                                              В. Волохова

Гл. специалист

по ТС                                                                         А. Милицын

Гл. специалист

по ВК                                                                          Г. Шибанов

Гл. специалист

по ЭН                                                                          Д. Делициев

Гл. специалист

по СС                                                                         Ю. Волков

Состав проекта.

Том I

Часть 1 Пояснительная записка

Часть 2 Чертежи

Том II

Материалы по обследованию ППТ, касающейся

защиты от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, ГОЧС и пожарной

безопасности.

Том III

Охрана окружающей среды

Оглавление.

Раздел 1.

Существующее использование территории

  - Местоположение территории

Раздел 2.

Основные направления градостроительного

развития территории

  - Жилая застройка

  - Основные направления системы

обслуживания населения.

  - Транспорт.

Раздел 3.

Градостроительное зонирование территории.

Раздел 4.

Инженерное обеспечение территории

4.1 Теплоснабжение

4.2 Водоснабжение и канализация

4.3 Ливневая канализация

4.4 Дренаж

4.5 Газоснабжение

4.6 Электроснабжение

4.7 Сети связи

Раздел 5.

Линии градостроительного регулирования

Раздел 6.

Первоочередные мероприятия реализации проекта.

Приложения.

Введение.

Проект планировки территории Центра города Обнинска (Зона2) разработан на основании технического задания выданного администрацией города Обнинска, концепции застройки центра города и постановления администрации города Обнинска № 833п от 15.06.2007г. Кроме того в проекте учтены исходные материалы для градостроительного проектирования на участках ранее отведенных в собственность или аренду.

Проект планировки определяет основные направления перспективного развития территории, ее архитектурно-планировочную структуру, принципы объемно-композиционного решения застройки и первоочередные мероприятия реализации проекта; культурно-бытовое, транспортное обслуживание, инженерное обеспечение; устанавливает градостроительное зонирование территории, границы объектов нормирования, основные показатели градостроительного развития территории.

Основополагающими документами для проектирования послужили:

Генеральный план г.Обнинска, утвержденный в 2007 году.

Концепция застройки центра города Обнинска разработанная и принятая на градостроительном совете в 2007 году.

Опорный план территории существующий на момент начала проектирования.

Технические условия собственников земельных участков.

Для разработки проекта планировки территории (ППТ) использовались следующие нормативно - методические документы:

- Закон «Градостроительный кодекс Российский Федерации». Принят 29.12.04г. № 190-ФЗ.

- Инструкция о составе и порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации МДС II-7, 2000.

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах, РДС 30-201-98

Руководитель ТМ

«Обнинскархпроект»                                    В.Шкарпетин

Раздел 1.

Существующее использование территории

1.1 Место положение территории

Территория Центра города (Зона2) расположена на пересечении основных городских улиц: проспекта Маркса и улицы Ленина.

Проспект Маркса относительно проектируемой территории примыкает перпендикулярно, с продолжением через городскую площадь пешеходной улицей до реки Протвы

Улица Ленина – соединяющая автомобильный и железнодорожный вокзалы, автомобильную трассу Москва – Киев с центром города и далее с жилым районом «Заовражъе» и с/х Кривское.

Границы территории с северо-восточной стороны застроены объектами общегородского значения (Дом ученых, станция юных техников, проектный и научно – исследовательский институт НИКИМТ) далее насосные станции Добринского водозабора, частично застроена усадебными участками и садовыми обществами; с северо – запада расположена пойма реки Протвы окаймленная ее лесными массивами, рассеченными оврагами на перепаде высот между поймой и верхней бровкой берега реки;

с западной  стороны, земли Гослесфонда – лесопарковая зона г. Обнинска и с севера граничит с улицей Ленина.

На данном этапе территория свободна от застройки и на две третьих свободна от лесных массивов.

По территории проложены водоводы к насосным станциям Добринского водозабора и от нее водоводы в город; кабельные электролинии от ЦТП Цветкова в город.

Для обслуживания водоводов существует дорога с гравийно-песчаным покрытием.

На участке ведется строительство комплекса сооружений теннисной академии  Красноруцких и ограждена территория под строительства жилого комплекса «Зеленый остров» площадью 7га.

Замыслы идеи генерального плана 1972г. до настоящего времени не были осуществлены:

не решен выход к реке Протва,

не построены объекты общественного значения,

основные направления к реке не озеленены и не обустроены.

За перестроечный период почти вся территория центра была распродана под строительство жилых комплексов и иных объектов.

На этапе разработки и согласования нового генерального плана было предложено исправить градостроительную ошибку и вынести проектируемый жилой комплекс «Медбиофарм» (в последствии «Социнициатива») за пределы территории центра.

Однако, при разработке задания на проект планировки территории Центра города (Зона 2) учтены интересы собственников: Жилого комплекса «Зеленый остров»

Жилого комплекса «Солнечная долина»

Торгово – досугового комплекса.

Общая площадь территории центра города (Зона2) состоит из:

Территории  жилого комплекса «Зеленый остров»    - 7.08Га

Территории жилого комплекса «Солнечная долина» - 12.6Га

Территории жилого дома «ООО АМСТЕЛ»                  - 0.7Га

Территории торгово-досугового центра                        - 4.0Га

Территории «академии» Красноруцких                         - 1.25Га

Территории дворца гимнастики им. Л.Латыниной        - 1.77Га

Территории административно-делового комплекса    - 2.24Га

Территории Дома ученых и станции юных техников    - 2,5Га

Территории горно-лыжного спорта                                - 10.95Га

Территории спортивного комплекса с ледовым  дворцом, стадионом и аквапарком                                                - 19.62Га

Всего                                                       - 62.71Га

Территория Центра города (Зона2) по своим ландшафтным характеристикам для разработчиков генерального плана 70-х годов послужила основой для определения центра города. На генплане отчетливо просматривается живописная излучина реки Протва, высокая бровка берега окаймленная лесом и раскрытия на реку Протву. Кроме того, последующее формирование городской застройки еще более выразительно подчеркнуло важность, привлекательность данной территории в структуре города.

Раздел 2.

Основные направления градостроительного развития территории

К основным направлениям отнесены:

принцип развития жилой застройки;

принцип системы обслуживания;

транспортные связи;

инженерное обеспечение территории.

В основу построения градостроительной идеи Центра города (Зона2) положена возможность использования основной концепции генерального плана:- на оси проспекта Маркса преду- смотреть открытый, композиционно обустроенный выход к реке Протве.

В соответствии с границами землепользователей территория разделена на четыре основных группы, которые образуют три квартала выделенных красными линиями.

КВАРТАЛ 1. Является основным градообразующим элементом центра города. На оси проспекта Маркса размещена центральная площадь города. На площади размещен административно-деловой и офисный комплекс с гостиницей, формирующий фасады с северо-западной стороны. Фланкирующие фасады площади застраиваются со стороны юго-запада- бульваром и далее Домом ученых, с северо-западной стороны- торгово-досуговым комплексом.

Административно-деловой и офисный комплекс предполагается решить двумя объемами с порталом организующим начало главного входа на пешеходную аллею ведущую к реке.

Пешеходная аллея решена с учетом сложившейся существующей линии оврага и территории под строительство жилого комплекса «Зеленый остров»

В красных линиях пешеходная аллея между кварталами 2 и теннисной академией составляет 40м. Далее между кварталами 2 и 3 от 50 до 80м.

На протяжении 400м пешеходная аллея проходит между 2 и 3 кварталами жилой застройки, при этом на данном участке к пешеходной аллее примыкает овраг, который предполагается  благоустроить элементами малых форм и ландшафтной архитектурой.    Далее пешеходная аллея проходит по участку горно-лыжного комплекса и поймы реки Протвы.

2.1 Жилая застройка

Решена по факту отведенной территории собственников.

Квартал 2. Участок в пределах предлагаемых красных линий площадью 7.8Га при плотности 420 человек на 1 Га территории составляет 3276 человек.

Общая площадь жилья при норме 24 м.кв на чел. составляет 3276х24=78624 м.кв

Квартал 3. Участок в предлагаемых красных линий площадью – 11.2 Га при плотности 420 человек на 1 Га территории составляет 4536 человек.

Общая площадь жилья при норме 24м.кв на чел. Составляет 4536х24=103036м.кв.

В квартале 3 выделен участок площадью 0.7Га под строительство отдельного жилого дома на 24 квартиры с общей площадью 2400м.кв.

Всего на территории центра города (Зона 2) предлагается построить:

Жилого фонда общей жилой площадью – 183460 м.кв.

И общей численностью населения 7644 жителя.

По возрастной структуре население характеризуется следующими показателями:

Группа населения дошкольного возраста 100х0,7х7644= 535чел. (основание СНиП 2.07.01-89)

По данным ЦСУ и генплана города группа населения дошкольного возраста составляет 7644х0.15х0.2=220 детей с учетом прироста рождаемости к 2018 году на 2% принята численность 300 чел.

Группа населения школьного возраста 180х0.7х7644 =1375 чел По данным ЦСУ и генерального плана города население школьного возраста к 2025 г составит 7644х0.17х0.8=1100 учащихся.

Трудоспособный возраст

(по данным статистики) – 61% =4663 чел

Старше трудоспособного возраста

(по данным статистики) – 22% =1682 чел

Для жилой застройки приняты жилые дома каркасно-монолитной конструкции с облегченными ограждающими конструкциями стен (газосиликатные блоки, утеплители минераловатные плиты «ROOKWOOL», пенополистирол ПСБС-25 и др. с облицовкой лицевым кирпичом, декоративной штукатуркой и навесными вентилируемыми конструкциями) что значительно сокращает трудоемкость строительства.

В проекте принята высокоплотная застройка 9-12 этажными секционными домами и 17ти этажными точечными домами, обес- печивающими стройность жилым образованиям.

Данные по жилой застройки центра города (Зона 2) сведены в таблицу 1.

2.2. Основные направления системы обслуживания населения.

Для центра города социальная сфера обслуживания подразделяется на две части:

Первая (основная) – это собственно сам центр города куда включены объекты формирующие в застройке городскую площадь и линию застройки по улице Ленина. На перпендикуляре пересечения улиц Ленина и проспекта Маркса предлагается разместить Административно-деловой и офисный комплекс который формирует застройку площади. Комплекс состоит из двух 5-7 этажных зданий образующих «главные ворота» входа на пешеходную аллею, ведущую к реке Протве. Справа от административно делового и офисного комплекса расположен Дом ученых, слева – торгово - досуговый комплекс. Далее, по оси аллеи располагается участок под здание Дворца гимнастики им. Л. Латыниной и паркинг для торгово-досугового комплекса.

К первой части также относятся теннисная «академия» Красноруцких , ледовый дворец на 1100 зрителей, стадион на 6000 зрителей, горно-лыжный комплекс на склоне р. Протвы.

Офисный центр с развитой инфраструктурой призван представлять собой единый комплекс, в котором должны быть предусмотрены следующие объекты:

А) Подземный (цокольный) уровень:

- автостоянка для посетителей;

- автостоянка для служебного транспорта;

Б) Нижний уровень (1- 4 этажи):

- помещения кафе, пресс-кафе, ресторан для внутреннего

пользования сотрудников;

- торговые точки, предприятия бытового обслуживания с

соответствующим набором подсобных и служебных

помещений для сотрудников центра;

- банк;

- конференц-зал, оборудованный современной теле – радио

аппаратурой для проведения телеконференций, семинаров,

презентаций:

- несколько залов переговоров с соответствующим

современным оборудованием (возможно наличие

раздвижных перегородок для корректировки вместимости

залов);

- ресторанный комплекс;

- юридические конторы;

- нотариальные конторы;

В) Верхний уровень (5-7 этажи) предназначен для размещения структур, сопровождающих обслуживание протокольного комплекса;

- офисы компаний и представительств фирм;

- залы переговоров на 10-15 человек;

- блок офисных помещений, для обеспечения связи и

копировальных услуг;

- блок офисных помещений технические и служебные

помещения.

Каждый уровень здания имеет свои задачи, соответственно которым и осуществляется наполнение комплекса.

Окончательное наполнение комплекса возможно после всесторонней проработки технического задания.

Торгово-досуговый центр

Комплекс предлагается по принципу ритейл-парка в котором предусматриваются:

- два видео зала на 4 и 12 посадочных мест;

- кинозал на 120 посадочных мест;

- боулинг на 2 дорожки;

- бильярдный зал на 3 стола;

- культурно-развлекательный многофункциональный клуб;

- ледовая площадка диаметром 12м;

- три ресторана по 40 посадочных мест;

- два кафе по 25 посадочных места;

- экспресс кафе на 25 мест;

- диджей клуб

- восемь торговых салонов по 1200 м.кв;

- зимний сад;

- игровые аттракционы;

Для обслуживания комплекса предусматривается автостоянка

на 400 легковых а/машин

Административно-общественный центр

В состав центра включено:

А) Стилобат на два этажа, в котором расположены помещения вестибюльной группы, технического и коммунального обслуживания. В цокольном этаже стилобата предусмотрена автомобильная парковка на 50 автомобилей.

Б) В уровне с третьего по седьмой этаж административного блока с общей площадью 5000 расположены помещения городской администрации, и помещения общественных организаций города.

Спортивный гимнастический комплекс Л. Латыниной

Комплекс представляет собой здание прямоугольной формы со спортивным залом и обслуживающими помещениями по периметру. Общая площадь помещений-3000м.кв.

Комплекс зданий спортивного центра

ООО «Теннисная Академия Красноруцких»

Архитектурные решения комплекса приняты с учетом градостроительных, климатических условий района строительства и характера окружающей застройки. В основу градостроительного решения свободная ассиметричная композиция, призванная обеспечить восприятие сооружений сомасштабными окружающей природной среде, гармонично вписанными в нее. Комплекс включает в себя четыре теннисных корта, гостиницу для спортсменов, комплекс помещений для обслуживания.

Комплекс для горно-лыжного спорта

Комплекс может быть выполнен в виде подпорной стены с блоком помещений для обслуживания спортсменов. В здании комплекса предлагается предусмотреть помещения раздевалок, подсобных помещений для хранения и выдачи в прокат спортинвентаря, санузлов, душевых. Проектом предлагается размещение кафе на 20 посадочных мест с необходимым набором технических помещений.

Вторая часть социальной среды обслуживания соответствует расчетным данным для обслуживания микрорайона на 7644 жителя.

В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01 – 89 и статистическими данными с учетом прогнозируемого роста рождаемости предлагается построить два детских сада/ясли по 150 мест.

Школу на 1100 учащихся. При этом учитывая данные состояния здоровья подростковой  группы населения (см. данные генплана города 1.62) целесообразно проектировать объекты с комплексом помещений способствующих развитию общефизической подготовки (спортивные залы, бассейны, открытые площадки подвижных игр и легкоатлетических соревнований).

Медицинское обслуживание населения, учитывая нормативную доступность обеспечивается за счет существующих объектов здравоохранения (медгородок и реабилитационный центр) расположенные по проспекту Ленина в 20мин пешеходной доступности.

Рекомендуется в микрорайоне разместить аптеку III – IV категории.

Физкультурно – спортивные сооружения для обслуживания микрорайона. В соответствии с СНиП 2.07.01- 89 необходимо разместить помещения для общеоздоровительных занятий на 500м.кв. общей площади, а так же помещения для культурно-массовой работы, досуговой и любительской деятельности 400 м.кв. общей площади.

Предприятия торговли и общественного питания

Для обслуживания населения микрорайона в соответствии со СНиП 2.07.01-89 необходимо предусмотреть магазины продовольственных товаров 765 м.кв торговой площади, магазины промышленных товаров – 240 м.кв, предприятия общественного питания – 60 посадочных мест.

Кулинария 25 м.кв торговой площади.

Предприятия бытового обслуживания на население микрорайона рассчитано исходя из нормы 2 рабочих места на 1 тысячу жителей и составляет 15 рабочих мест

Предприятия коммунального обслуживания

Для обслуживания населения микрорайона предусматривается прачечная самообслуживания на 75 кг/белья в смену и химчистка самообслуживания на 30 кг/вещей.

Для обслуживания населения услугами сбербанка, юридических контор, прочих организаций и контор предусматривается в офисных помещениях 1го этажа вдоль пешеходной аллее квартала №3.

Данные по объектам обслуживания населения сведены в таблицу №2

  - Дорожная сеть

Протяженность улиц в жилой застройке составляет:

Улица №1 – 0,36 км.

Улица №2 –1,1 км.

Улица №3 –0,7 км.

Улица №4 –1,6 км.

Расчетная скорость для улиц в жилой застройке в соответствии со СНиП 2.07.01-89 принята 40км/час. При интенсивности движения 60 ед/мин обеспечивается пропуск всего транспорта в часы «пик» в течении 15 минут.

Въезд и выезд  с территории центра города (Зона 2) обеспечивается на улицу Цветкова и три выезда на проспект Ленина.

Транспорт – основным транспортом считается автомобильный. Общее количество автомашин в жилом микрорайоне 2000 единиц. В торгово-досуговом центре 400 единиц.

На объектах административно-делового и офисного комплекса

– 100единиц.

Прочие организации – 100 единиц.

Всего одновременно может находится на территории центра города (зона 2) – 3000 единиц.

Кроме стадиона, который при проектировании должен иметь стоянку около 800 единиц.

Для постоянного хранения легковых автомобилей предусматриваются подземные стоянки:

- в квартале №1 – в административно-деловом центре 100

единиц; в торгово- досуговом центре-400единиц.

- в квартале №2 – вдоль жилых домов – 300 единиц;

- в квартале №3 – вдоль жилых домов – 300 единиц.

Основное направление транспортного обслуживания населения.

Территория центра города (Зона 2) на данный момент имеет существующую дорогу с асфальтовым покрытием шириной 6 метров, которая обслуживает Дом ученых, станцию юных техников и территорию офиса ООО «Моделирующие системы». Въезд на территорию центра города (Зона 2) возможен только с проспекта В.И. Ленина и улицы Цветкова

Для обслуживания населения микрорайона, объектов общегородского значения и скважин Самсоновского водозабора проектируется дорожная сеть обеспечивающая двухсторонний въезд на территории проектируемых кварталов.

Сеть улиц и дорог местного значения классифицируются как улицы в жилой застройке на 2 полосы с шириной по 3 метра, основные внутриквартальные проезды на две полосы по 2,75 метра и второстепенные проезды с шириной 3.5 метра.

Кроме того, в проекте предусматривается одна пешеходная улица (пешеходная аллея) классифицирующаяся как основная с двумя дорожками по 3 метра каждая и разделительной зеленой полосой шириной 6 метров.

Обслуживание легкового транспорта обеспечивается городской сетью СТОА и бензозаправочными станциями.

Раздел 3.

Градостроительное зонирование территории

Определено с учетом рекомендаций генерального плана города, разработанного в 2004 году.

Зонирование территории по видам собственности и экологической ценности.

Вся территория центра города (Зона 2) относится к ценности высшей категории и подразделяется на следующие участки:

- участок занятый объектами общегородского значения

(квартал №1) – 11.76 Га.

- участок занятый жилой застройкой

(квартал №2 и №3) – 20.38 Га

- участок занятый лесами первой категории (на них размещена

спортивно-парковая зона) – 19.62 Га.

- участок занятый объектами горно-лыжного спорта (склон от

верхней бровки берега реки Протвы до пойменной части реки

Протвы) – 10,95 Га.

Вся застраиваемая территория разбита на три квартала с установлением красных линий.

Данные территории в силу указанных выше причин являются приоритетными в пространственной структуре города Обнинска и их использование должно находится под жестким контролем местных органов власти в соответствии с решениями генерального плана города и ППР.

Новый земельный кодек РФ от 25.10.2001г. позволяет городским властям проводить более действительную политику по рациональному использованию территории города. В частности, в соответствии со статьей 6 (пункт 2,1) аренда земельного участка может быть прекращена в случае использования земельного участка не в соответствии с его целевым назначением.

Активно застраиваемая территория выделена кварталами в красных линиях, границы которых регулируют застройку.

Кроме того, дают основание внести изменения в границы отвода с целью определения правил землепользования и застройки территории.

Раздел 4.                                                                 Инженерное обеспечение территории.

4.1Теплоснабжение, отопление и вентиляция.

## Исходные данные.

Эскизный проект тепловых сетей для снабжения теплом микрорайона в центре города (зона 2) г. Обнинска Калужской области выполнен на основании технического задания от Администрации города и застройщиков. Точка подключения – проектируемая блочная котельная.

Теплосеть 4-трубная. Располагаемый напор в точке присоединения и полный напор в обратном трубопроводе будут определены в процессе проектирования на следующих стадиях проект. Расчетный температурный график тепловой сети, отопление/ГВС - 95-70°C/60-50°C.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами.

СНиП 41-02-2003	«Тепловые сети».

СНиП 3.05.03-85	«Тепловые сети».

СНиП 41-03-2003	«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

СП 41-103-2000	«Проектирование тепловой изоляции».

ПБ 10-573-03	«Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

РД 153-34.0-20.518-2003	«Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии».

## Характеристика объектов.

Тепловая сеть проектируется для снабжения теплом и горячей водой комплекса застройки, состоящей из жилых, общественных и административных зданий разной этажности.

Планируется подключение системы отопления зданий без снижения температуры прямой воды. На вводах в здания планируется установить регуляторы перепада давления или подкачивающие насосы и регуляторы подпора.

## Основные решения по тепловым сетям.

В качестве трубопроводов теплосети планируется использовать предварительно изолированные стальные бесшовные трубы (ГОСТ 8732-91*) в пенополимерминеральной изоляции. Категория трубопроводов IV. Теплосеть прокладывается в непроходных ж/б каналах КЛ 120х60, КЛ 90х45, КЛ 60х45. Теплосеть отопления и теплосеть ГВС – в разных каналах. Лотки каналов теплосети укладываются на выровненный естественный грунт с песчаной подсыпкой 10см. В местах пересечений трассы теплосети с другими коммуникациями земляные работы ведутся вручную. Все колодцы теплосети проектируются с дренажом. Монтаж, приемка теплопроводов выполняются согласно СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СНиП III-42-80 «Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы», "Типовых решений прокладки трубопроводов тепловых сетей в пенополиминеральной (ППМ) изоляции диаметром Ду50-400мм. Конструкции и детали.", ВНИПИЭнергопром; восстановление ППМ-изоляции согласно "Типовых решений..." ВНИПИЭнергопром. В связи с тем, что отсутствуют линии электрофицированного транспорта в непосредственно вблизи от сооружаемой тепловой сети и, соответственно, отсутствуют блуждающие токи в зоне прокладки тепловой сети, электрохимическая защита трубопроводов тепловой сети от коррозии не требуется. Насыпной грунт в месте прокладки теплосети тщательно утрамбовывается.

Сеть выполнена по тупиковой схеме с магистральными, распределительными участками и участками вводов в здания.

Расчетный срок эксплуатации при соблюдении правил эксплуатации - 40 лет.

Для компенсации тепловых расширений трубопроводов планируется использовать самокомпенсацию поворота под углом 90° и сильфонные компенсаторы.

На вводах в здания предусматривается герметизация ввода по типовой серии 5.905-26.04.

В тепловых камерах трубопроводы изолируются минераловатными прошивными матами, δ=60мм. Покровный слой - рулонный стеклопластик.

Антикоррозийная защита трубопроводов в колодцах и техподпольях - краска "Вектор".

# Приложение 1.

Спецификация каналов и трубопроводов по участкам тепловой сети – дана в таблице 1.

Таблица 1

| Участок | Назначение | Длина, м | Канал теплосети |  | Условный диаметр трубопровода, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 |
| Зд.39-УТ1 | магистральный | 39 | КЛ 120х60 | КЛ 120х60 | 350 | 350 | 250 | 150 |
| УТ1-УТ2 | магистральный | 107 | КЛ 120х60 | КЛ 120х60 | 350 | 350 | 250 | 150 |
| УТ2-УТ3 | магистральный | 52 | КЛ 120х60 | КЛ 120х60 | 350 | 350 | 250 | 150 |
| УТ2-зд.13 | ввод в здание | 40 | КЛ 90х45 | КЛ 60х45 | 100 | 100 | 70 | 40 |
| УТ3-УТ4 | квартальный (админ.компл.) | 203 | КЛ 90х45 | КЛ 60х45 | 125 | 125 | 70 | 40 |
| УТ4-зд.9 | ввод в здание | 17 | КЛ 90х45 | КЛ 60х45 | 125 | 125 | 70 | 40 |
| УТ3-УТ5 | магистральный | 64 | КЛ 120х60 | КЛ 120х60 | 350 | 350 | 250 | 125 |
| УТ5-УТ6 | магистральный | 42 | КЛ 120х60 | КЛ 120х60 | 300 | 300 | 200 | 125 |
| УТ6-УТ8 | квартальный (кв.2) | 110 | КЛ 120х60 | КЛ 120х60 | 200 | 200 | 150 | 80 |
| УТ8-УТ19 | квартальный (кв.2) | 59 | КЛ 120х60 | КЛ 120х60 | 200 | 200 | 150 | 80 |
| УТ5-зд.11 | ввод в здание | 23 | КЛ 60х45 | КЛ 60х45 | 70 | 70 | 50 | 32 |
| УТ5-зд.36 | ввод в здание | 7 | КЛ 120х60 | КЛ 90х45 | 150 | 150 | 100 | 70 |
| УТ6-зд.10 | ввод в здание | 39 | КЛ 60х45 | КЛ 60х45 | 80 | 80 | 40 | 32 |
| УТ8-зд.34 | ввод в здание | 9 | КЛ 60х45 | КЛ 60х45 | 70 | 70 | 50 | 32 |
| УТ9-зд.35 | ввод в здание | 8 | КЛ 60х45 | КЛ 60х45 | 70 | 70 | 50 | 32 |
| УТ9-зд.37 | ввод в здание | 22 | КЛ 120х60 | КЛ 90х45 | 150 | 150 | 100 | 70 |
| УТ9-зд.38 | ввод в здание | 55 | КЛ 120х60 | КЛ 90х45 | 150 | 150 | 100 | 70 |
| УТ6-УТ10 | магистральный | 66 | КЛ 120х60 | КЛ 120х60 | 250 | 250 | 175 | 100 |
| УТ10-УТ11 | квартальный (админ.компл.) | 71 | КЛ 90х45 | КЛ 60х45 | 125 | 125 | 80 | 50 |
| УТ11-УТ12 | квартальный (админ.компл.) | 104 | КЛ 90х45 | КЛ 60х45 | 125 | 125 | 80 | 50 |
| УТ12-УТ13 | квартальный (админ.компл.) | 36 | КЛ 90х45 | КЛ 60х45 | 125 | 125 | 70 | 40 |
| УТ11-зд.8 | ввод в здание (кв.3) | 70 | КЛ 60х45 | КЛ 60х45 | 70 | 70 | 40 | 32 |
| УТ12-зд.6 | ввод в здание | 18 | КЛ 60х45 | КЛ 60х45 | 80 | 80 | 50 | 32 |
| УТ13-зд.2 | ввод в здание | 21 | КЛ 60х45 | КЛ 60х45 | 70 | 70 | 50 | 32 |
| УТ13-зд.3 | ввод в здание | 40 | КЛ 60х45 | КЛ 60х45 | 80 | 80 | 40 | 32 |
| УТ10-УТ14 | квартальный (кв.3) | 82 | КЛ 120х60 | КЛ 120х60 | 250 | 250 | 175 | 100 |
| УТ14-УТ15 | квартальный (кв.3) | 54 | КЛ 120х60 | КЛ 120х60 | 250 | 250 | 175 | 100 |
| УТ14-зд.24 | ввод в здание | 18 | КЛ 60х45 | КЛ 60х45 | 80 | 80 | 70 | 40 |
| УТ15-зд.25 | ввод в здание | 18 | КЛ 60х45 | КЛ 60х45 | 80 | 80 | 70 | 40 |
| УТ15-УТ16 | квартальный (кв.3) | 27 | КЛ 120х60 | КЛ 120х60 | 250 | 250 | 175 | 100 |
| УТ16-УТ17 | квартальный (кв.3) | 105 | КЛ 120х60 | КЛ 120х60 | 150 | 150 | 100 | 70 |
| УТ17-УТ18 | квартальный (кв.3) | 56 | КЛ 90х45 | КЛ 90х45 | 125 | 125 | 100 | 70 |
| УТ18-УТ19 | квартальный (кв.3) | 56 | КЛ 120х60 | КЛ 90х45 | 175 | 175 | 125 | 70 |
| УТ17-зд.31 | ввод в здание | 10 | КЛ 90х45 | КЛ 60х45 | 100 | 100 | 70 | 40 |
| УТ18-зд.26 | ввод в здание | 58 | КЛ 60х45 | КЛ 60х45 | 80 | 80 | 70 | 40 |
| УТ18-зд.32 | ввод в здание | 32 | КЛ 90х45 | КЛ 60х45 | 100 | 100 | 70 | 50 |
| УТ16-УТ19 | квартальный (кв.3) | 103 | КЛ 120х60 | КЛ 120х60 | 200 | 200 | 150 | 80 |
| УТ19-УТ20 | квартальный (кв.3) | 157 | КЛ 120х60 | КЛ 90х45 | 200 | 200 | 125 | 70 |
| УТ20-УТ21 | квартальный (кв.3) | 56 | КЛ 120х60 | КЛ 90х45 | 175 | 175 | 125 | 70 |
| УТ21-УТ22 | квартальный (кв.3) | 79 | КЛ 120х60 | КЛ 90х45 | 175 | 175 | 100 | 70 |
| УТ22-УТ23 | квартальный (кв.3) | 179 | КЛ 120х60 | КЛ 90х45 | 150 | 150 | 100 | 70 |
| УТ19-зд.23 | ввод в здание | 30 | КЛ 60х45 | КЛ 60х45 | 50 | 50 | 40 | 32 |
| УТ19-зд.27 | ввод в здание | 26 | КЛ 60х45 | КЛ 60х45 | 70 | 70 | 50 | 32 |
| УТ20-зд.12 | ввод в здание | 24 | КЛ 90х45 | КЛ 60х45 | 100 | 100 | 70 | 40 |
| УТ21-зд.28 | ввод в здание | 17 | КЛ 90х45 | КЛ 60х45 | 100 | 100 | 70 | 40 |
| УТ22-зд.29 | ввод в здание | 17 | КЛ 90х45 | КЛ 60х45 | 100 | 100 | 70 | 40 |
| УТ23-зд.16 | ввод в здание | 85 | КЛ 60х45 | КЛ 60х45 | 80 | 80 | 50 | 32 |
| УТ23-зд.30 | ввод в здание | 11 | КЛ 90х45 | КЛ 60х45 | 100 | 100 | 70 | 40 |
| УТ23-зд.33 | ввод в здание | 16 | КЛ 60х45 | КЛ 60х45 | 80 | 80 | 50 | 32 |

# Приложение 2.

Тепловые нагрузки на проектируемые здания – даны в таблице 2.

Таблица 2.

| №№ п/п | №№ по ГП | Наименование объекта | Этажность | Общая площадь дома, м2 | Расчетная нагрузка на отопление, ккал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, ккал/ч | Расчетная нагрузка на горячее водоснабжение, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Административный комплекс |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Офисный комплекс с гостиницей на 50 мест | 7 | 6000 | 210000 | 40000 | 250000 |
|  | 3 | Административное здание | 7 | 4200 | 295000 | 60000 | 120000 |
|  | 6 | Дворец спорта им. Латыниной | 2 | 1800 | 170000 | 165000 | 240000 |
|  | 9 | Торгово-досуговый центр | 2-4 | 23000 | 760000 | 1100000 | 500000 |
|  |  | Итого: |  |  | 1435000 | 1365000 | 1110000 |
|  |  | Квартал 2 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Торговый центр с гаражом на 60 машин | 2 | 3500 | 210000 | 190000 | 140000 |
|  | 11 | Детский сад - ясли на 140 мест | 2 | 1120 | 190000 | 70000 | 260000 |
|  | 34 | Жилой дом | 17 | 7216 | 220000 | - | 230000 |
|  | 35 | То же | 17 | 7216 | 220000 | - | 230000 |
|  | 36 | Жилой дом со встроенными помещениями и гаражом | 14 | 26004 | 1367000 | 260000 | 1062000 |
|  | 37 | Жилой дом переменной этажности с гаражом | 12-14 | 26028 | 1367000 | 260000 | 1062000 |
|  | 38 | То же | 10-12 | 25215 | 1367000 | 260000 | 1062000 |
|  |  | Итого: |  |  | 4941000 | 1040000 | 4046000 |
|  |  | Квартал 3 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Ресторан-кафе на 100 посадочных мест | 2 | 694 | 70000 | 70000 | 100000 |
|  | 12 | Детский сад - ясли | 2 | 1120 | 420000 | 140000 | 360000 |
|  | 16 | Спортивный корпус | 1 | 2000 | 180000 | 160000 | 280000 |
|  | 23 | Жилой дом на 24 квартиры | 4 | 7200 | 120000 | - | 120000 |
|  | 24 | Жилой дом на 128 квартир | 17 | 10995 | 294000 | - | 320000 |
|  | 25 | То же | 17 | 10995 | 294000 | - | 320000 |
|  | 26 | -//- | 17 | 10995 | 294000 | - | 320000 |
|  | 27 | Жилой дом на 120 квартир | 9 | 8032 | 230000 | - | 260000 |
|  | 28 | Жилой дом на 144 квартиры с гаражом | 12 | 10832 | 400000 | 160000 | 350000 |
|  | 29 | То же | 12 | 10832 | 400000 | 160000 | 350000 |
|  | 30 | Жилой дом на 144 квартиры | 12 | 10832 | 400000 | 160000 | 350000 |
|  | 31 | Жилой дом переменной этажности на 168 квартир с гаражом | 9-12 | 12602 | 480000 | 160000 | 420000 |
|  | 32 | Жилой дом переменной этажности на 204 квартиры с гаражом | 9-12 | 21578 | 610000 | 160000 | 590000 |
|  | 33 | Жилой дом повышенной комфортности | 4 | 1800 | 270000 | 30000 | 280000 |
|  |  | Итого: |  |  | 4462000 | 1200000 | 4420000 |
|  |  | Общественные здания |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Школа на 1280 мест | 4 | 6400 | 630000 | 180000 | 500000 |
|  | 14 | Ледовый дворец | 2 | 5600 | от городской тепловой сети |  |  |
|  | 17 | Спорт. павильон для горнолыжников | 1 | 560 | от индивидуального теплогенератора |  |  |
|  | 18 | Горнолыжный комплекс | 3 | 1200 | от индивидуального теплогенератора |  |  |
|  |  | Итого: |  |  | 630000 | 180000 | 500000 |
|  |  | Итого по всей застройке: |  |  | 11468000 | 3785000 | 10076000 |
|  |  | Общая нагрузка: |  |  | 15253000 |  | 10076000 |
|  |  | Общая нагрузка: |  |  | 25329000 |  |  |

# Рекомендации по источнику теплоснабжения и тепловым сетям.

- В качестве источника теплоснабжения проектная организация предлагает принять когенерационную тепловую станцию (КТС): совместная выработка электрической и тепловой энергии позволит наиболее эффективно использовать топливо – коэффициент полезного использования топлива для КТС составляет 80-90%, а для котельной – 50-60%.

- Использовать 2-трубную тепловую сеть с приготовлением горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП): прокладка 2-трубной тепловой сети уменьшит площадь под каналы теплосети, сократит объем строительных и монтажных работ и расход материалов, уменьшит тепловые потери по трассе, облегчит выполнение трассировки тепловой сети.

- Использовать температурный график 130-70C с верхней срезкой на 120C: при некотором увеличении теплопотерь это мероприятие позволит уменьшить диаметры трубопроводов и количество перекачиваемого теплоносителя, что вызовет сокращение объема строительных и монтажных работ, расхода материалов и электроэнергии для сетевых насосов.

- Применить в каждом здании автоматизированный ИТП – это мероприятие позволит более точно регулировать температуру прямой и обратной воды в системах отопления зданий в соответствии с погодными и эксплуатационными условиями индивидуально для каждого здания, что приведет к экономии тепловой энергии.

4.2 Водоснабжение и канализация.

Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с действующими строительными нормами, правилами и  государственными стандартами:

СНиП 2.04.01-85*  «Внутренний водопровод и канализация

зданий»

СНиП 2.04.02-84*   «Водоснабжение. Наружные сети и

сооружения»

СНиП 2.04.03-85*    «Канализация. Наружные сети и сооружения»

СП 40-102-2000       «Свод правил по проектированию и монтажу

сетей водопровода и канализации из

полиэтиленовых труб».

СП 40-103-98           « Проектирование и монтаж трубопроводов

систем холодного и горячего водоснабжения

с использованием металлополимерных

труб».

Общая часть.

Настоящий проект «Наружные сети водопровода и канализации Центр города. (Зона 2) в г. Обнинске Калужской области выполнен на основании разработанного генплана и технических условий, выданных муниципальным предприятием «Водоканал» от 30.01.04 года. При выполнении проекта были использованы: топографическая съемка выполненная муниципальным предприятием «Архитектура» и отчет «Об инженерно-геологических изысканиях» выполненный ОАО «КалугаТисиз». Договор № 8531.

Водоснабжение.

Для водоснабжения жилого образования запроектирован кольцевой водопровод, подключаемый двумя трубопроводами Ду300 к городским кольцевым водопроводным магистралям Ду 500мм и Ду 600мм. Проходящим вдоль пр. Ленина и в районе здания дома науки. Кольцевой водопровод Ду 300мм прокладывается по выделенной полосе для прокладки магистральных трубопроводов. Внутриквартальные кольцевые сети прокладываются вдоль внутриквартальных проездов. Колодцы с пожарными гидрантами устанавливаются на магистральном водоводе и на внутриквартальных кольцевых водопроводных сетях с радиусом действия до зданий не более 150м. Внутриквартальная водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ80 диаметром 110, 160мм по ГОСТ 18599-2001 SDR13.6 – питьевая на Ру 1.0 Мпа.

Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов по чертежам типового проекта №901-09-11.84 Альбом 2. Запорная арматура, устанавливаемая в колодцах, принята Московского завода «Водоприбор».

Существующие водоводы Ду 350 и Ду 500 попадающие под застройку квартала 1 выносят и прокладываются в зеленой зоне сквера параллельно дому ученых. Существующие водоводы Ду350 и Ду400 от скважин попадающие под застройку квартала №3 перекладываются в отведенном техническом коридоре Самсоновского водозаборного узла.

Расчетные расходы и напоры.

Среднесуточное водопотребление (без учета расхода на внутреннее и наружное пожаротушение) составляет – 3123 м.куб/сут  (см. таблицу №1).

Максимальный часовой расход 276м.куб/час

Расход на наружное пожаротушение – 30л/сек

Количество пожаров – 1

Время тушения пожара – 3 часа

Минимально необходимый свободный напор при пожаре у гидранта – 10м.вод.ст.

Давление в городской водопроводной сети после введения в эксплуатацию реконструируемого Добринского водозабора позволит осуществлять подачу воды в здания до 10 этажей без установки повысительных насосов. Для жилых домов выше 10 этажей необходимо устройство повысительных насосных станций.

Бытовая канализация.

Сточные воды от жилых и общественных зданий квартала №1 отводятся в самотечный коллектор Ду500 прокладываемый вдоль проезда между кварталами №1 и №3 до ул. Цветкова с врезкой в существующую хоз. Фекальную канализацию Ду500мм в районе спортивной школы. Для приема данных стоков необходимо запроектировать новую КНС (вместо существующей КНС завода «Сигнал») и переложить 2 нитки напорных коллекторов от КНС до ул. Пирогова. Данный проект выполняется по отдельному договору.

Сточные воды от жилых и общественных зданий кварталов №2 и №3 отводятся по внутриквартальной сети в комплектную канализационную насосную станцию фирмы «ГРУНДФОС» с отдельным приемным резервуаром диаметром2200мм и насосным отделением диаметром 3000мм. По заданию заказчика насосная станция может быть привязана другого типа и другой фирмы. Далее сточные воды двумя напорными трубопроводами перекачиваются в проектируемый канализационный коллектор Ду 500мм.

Насосная станция по надежности действия должна быть запроектирована по 1 категории без допущения перерыва в работе.

Трубопроводы самотечной канализации прокладываются из асбестоцементных безнапорных труб Ду150-500мм по ГОСТ 1839-80.

Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов по чертежам типового проекта 902-09-22.84 Альбом 2.

Напорная канализация

Трубопроводы напорной канализации запроектированы из (ПНД) О 225мм по ГОСТ 18599-2001 SDR13 – техническая на Ру0,4 Мпа. Трубопроводы прокладываются в зеленой зоне пешеходного бульвара на глубине 1,5 – 1,8м. В конце трассы напорной канализации устраивается колодец с гасителями напора.

Расчет производительности

канализационной насосной станции.

Производительность станции рассчитана на максимальное количества стоков в количестве 276 м.куб/час прием (51,53 л/сек).

Расчет приведен ниже.

Расчетный (средний за год) суточные расход воды по формуле (СНиП 2.04.02-84* п.2.2),

Qсут.ср 4500х300/1000+3500х400/1000=2750 м3/сут.

Qсут.мах=2750х1.3=3575м3/сут

Qсут.мin=2750х0.9=2475м3/сут.

Расчетные расходы воды составят:

Qчас. Мах=Кчас.мах х Qсут.мах/24

Qчас. Мin= Кчас.мin х Qсут.мin/24

Кчас.мах, Кчас.мin – коэффициенты часовой неравномерности водопотребления.

Кчас.мах = а мах х в мах = 1,4х1,350=1,855

Кчас.мin = а мin х в min = 0,7х0,325=0,2275

q час max = 3575х1.855/24=276 м3/час, (76.75 л/сек)

q час mix = 2475х0.2275/24=23.46м3/час, (6.52 л/сек)

q час max. (гор. Воды) = 55% от q час max = 276х0.55=152м3

Количество тепла на приготовление горячей воды равно

Qгор. Воды = 152х1000(55-5)х1.0=7600000 Ккал/час.

С учетом потерь тепла в тепловых сетях и на циркуляцию количество тепла отпускаемого из котельной равно 7.6х1.4=10.92 Гкал/час. Расходы на горячее водоснабжение по отдельным жилым домам и общественным зданиям указаны в таблице в разделе ТС.

Расходы воды на поливку в пересчете на одного жителя принят 50 л/сут., (СНиП 2.04.02-84* т.3 прим.1) Qпол.=8000х50/1000=400м.куб.сут.

В связи с дифицитом питьевой воды полив территории микрорайона должен производится водой из реки «Протва» и в расчет водопотребления не включен.

Количество стоков равно водопотреблению.

4.3 Ливневая канализация

Для отвода поверхностных дождевых и талых вод с территории 2 зоны центра города предусмотрена закрытая сеть ливневой канализации в соответствии с требованиями СНиП 2.04-03-85* с устройством в конце коллекторов очистных сооружений.

Застраиваемая территория имеет 2 водораздела. В один из водоразделов выходит ливневой коллектор Ду1100мм который отводит ливневые воды частично с территории улицы К. Маркса, мкр. 51А и от проектируемых кварталов №1 и №2. Существующий выпуск в районе ул. Ленина переключается в проектируемый коллектор Ду1100 мм с устройством в конце коллектора очистные сооружения. Коллектор проектируется из безнапорных ж/бетонных труб по ГОСТ 6482-88*.

В связи со сложным рельефом отвод дождевых и талых вод с территории квартала №3 запроектирован с самостоятельным выпуском и устройством очистных сооружений. Сеть ливневой канализации прокладывается из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150,300,400 и асбестоцементных напорных по ГОСТ 539-80 «ВТ-6» Ду250 и 500мм.

Смотровые колодцы на сети приняты из сборных ж/бетонных элементов по чертежам типового проекта 902-09-46.88 Альбом 1 и альбом 4.

Дождеприемные колодцы запроектированы диаметром 700мм – из сборных ж/бетонных элементов по чертежам типового проекта 902-09-46.88 Альбом 2.

Поверхностные стоки попадают на очистные сооружения и затем сбрасываются в существующие овраги. Технология и степень очистки приведены в коммерческом предложении выданным ЗАО «Национальные водные ресурсы» «НВР-БИО» разработаны по заданию «Обнинскархпроект», для ранее проектируемого жилого образования «Медгородок». На очистные сооружения подаются наиболее загрязненные ливневые воды которые образуются в начальный период дождя, снеготаяния или мойки дорожных покрытий. С нарастанием интенсивности дождя условно чистые воды по обводному трубопроводу отводятся в приемные колодцы перед бетонными оголовками.

Для исключения размыва грунта в месте выпусков очищенных поверхностных вод запроектированы бетонные оголовки по тип. Проекту КС-02-16. Гашение скорости происходит в перепадных колодцах и на каменной наброске оголовка…

Внутренние сети водопровода и канализации.

Жилые и общественные здания Центра города. (Зона 2) оборудуются внутренними системами холодного и горячего водоснабжения, хоз. Фекальной канализацией и внутренними водостоками. Сброс дождевых и талых вод из водостоков запроектирован в ливневую канализацию.

Горячее водоснабжение в жилых домах и общественных зданиях запроектировано централизованное от проектируемой внутриквартальной котельной. Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения запроектированы из пластмассовых труб.

Внутренние сети хоз. фекальной канализации – из поливинилхлоридных труб (ПВХ) диаметром 50-100мм выпускаемых ООО «АГРИГАЗПОЛИМЕР» г. Обнинск. Внутренние водостоки запроектированы из напорных полиэтиленовых труб Ду 100мм.

Для измерения расхода холодной воды на вводах в здание, и в квартиры устанавливаются счетчики, перед счетчиками обязательна установка фильтров. На вводах в квартиры, где давление превышает 4,0Мпа устанавливаются регуляторы давления типа КРД. Для первичного пожаротушения в квартирах устанавливаются бытовые пожарные краны со шлангом длиной 15 метров и диаметром спрыска 19мм московского предприятия «Крилак». 12-17 этажные жилые дома и здания общественного назначения объемом свыше 5000м.куб оборудуются внутренними системами пожаротушения из расчета от 1 до 3-х струй по 2,5 л/сек на 1 струю согласно СНиП 2.04.01-85* табл.1*).

РАСЧЕТ

Водопотребления и водоотведения

Центра города (Зона 2) в г. Обнинске

| №№ п/п ГП | Наименование потребителей | Ед.изм. | Норма потребления л/сут. | Колич. потребителей | Водопот-ребление М3/сут | Водоот-ведение М3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/27- 33,38 | Жилые дома квартирного типа с центральным водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с ванными длиной от 1500 до 1700мм | 1 житель | 300 | 4500 | 1250 | 1250 |
| 1а/24- 26,36, 37 | То же жилые дома высотой свыше 12 этажей и повышенными требованиями к благоустройству | 1 житель | 400 | 3500 | 1400 | 1400 |
| 2/2 | Офисный комплекс | 1 рабо-чий | 12 | 400 | 16.3 | 16.3 |
| 3/3 | Администрати-вное здание | 1 рабо-чий | 12 | 400 | 4.8 | 4.8 |
| 4/6 | Дворец спорта им. Латыниной |  |  |  |  |  |
| 5/8 | Ресторан-кафе На 60 пос. мест | 1 усл. блюдо | 12 | 5808 | 69.7 | 69.7 |
| 6/9 | Торгово – досуговый центр а) Магазин торг пл 2500м2 б) Спортивно- развл. центр | 1 рабо-чий в смену 1 посе- титель | 12 10 | 60 400 | 0.72 4.0 | 4.72 |
| 7/10 | Торговый центр |  |  |  |  |  |
| а | Продовольст- венный магазин Пл. 210м.кв | 20м2 торг. зала | 250 | 10х2 | 5.0 | 5.0 |
| б | Не продовольст- венных Пл. 90м.кв | 1 рабо-чий в смену | 12 | 5х2 | 0.12 | 0.12 |
| в | Кафк на 24 пос. места | 1 усл. блюдо | 12 | 792 | 9.5 | 9.5 |
| 8/11 | Детский сад- ясли на 140 мест | 1 ребенок | 75 | 140 | 10.5 | 10.5 |
| 9/12 | Детский сад- ясли на 140 мест | 1 ребенок | 75 | 140 | 10.5 | 10.5 |
| 10/13 | Школа на 1280 учащихся | 1 учитель 1 ученик | 12 | 1280 50 | 15.96 | 15.96 |
| 11/14 | Ледовый дворец |  |  |  |  |  |
| 12/15 | Стадион на 6000 мест | 1 посе-титель 1 спорт- смен | 3 100 | 6000 50 | 35.0 | 35.0 |
| 13/16 | Спорт. корпус | 1 посе-титель 1 спорт- смен | 3 100 | 50 50 | 5,15 | 5,15 |
| 14/17 | Спорт повильон Для горно- лыжников | 1 физ- культ | 50 | 50 | 2.5 | 2.5 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2839.75 | 2839.75 |
| 18 | Непредвиденные расходы 10% |  |  |  | 283.97 | 283.97 |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 3123.72 | 3123.72 |
| 19 | Внутреннее пожаротушение (3х2.5х3.6х3) | 2.5л/сек на 1стр |  |  | 81 |  |
| 20 | наружное пожаротушение (1х30х3.6х3) | 30л/сек |  |  | 324 |  |
|  | Всего с учетом пожара |  |  |  | 3528.72 |  |
| 21 | Полив террит. Из реки и в расч не входит |  |  |  | 0 |  |

4.4  Дренаж

Настоящий проект разработан на основании технических отчетов (Договор №8531) об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ОАО «КалугаТИСИЗ» в декабре 2003 года и феврале 2004 года на площадке строительства жилого квартала «Медгородок в г. Обнинске. В связи с отменой выше указанного строительства на данной территории запроектирован квартал 2. Грунты на территории прилегающих кварталов 1 и 3 условно приняты аналогичными.

В геометрическом строение площадки участвуют четвертичные и каменноугольные отложения. Четвертичные отложения представлены озеро-ледниковыми суглинками и песками, прикрытые с поверхности почвенно-растительным слоем мощностью 0.4м.

Каменноугольные отложения представлены щебенистыми грунтами и известняками.

По результатам полевых и лабораторных исследований дренажные трубопроводы прокладываются в различных инженерно-геологических элементах (ИГЭ): ИГЭ-1 – суглинки тугопластичные с прослойками полутвердых и глин, с гнездами и прослойкой песка, с редким щебнем и дресвой. Суглинки ИГЭ 1,2 обладают высокой коррозийной активностью к углеродистой стали, по степени морозного получения характеризуется как «сильнопучинистые».

ИГЭ-2 – суглинки коричневые мягкопластичные, с гнездами и прослойка песка, с редким щебнем и дресвой.

ИГЭ-3 – Пески пылевые с прослойками мелких, желтые, влажные и водонасыщенные, среднеплотного сложения. Толщина слоев ИГЭ-1, ИГЭ-2 и ИГЭ-3 распределена по территории площадки изысканий не равномерно и слои перемещаются по вертикали.

В периоды весеннего снеготаяния и выпадения обильных дождей в почвенно-растительном слое и кровле суглинков ИГЭ-1 на короткое время повсеместно появляется верховодка. Кроме того геологические условия площадки способствуют формированию водоносного горизонта с техногенным режимом за счет изменения условий поверхностного стока, полива зеленых насаждений и утечек из водонесущих коммуникаций.

В процессе изысканий на участке грунтовые воды водоносного горизонта вскрыты с глубин 1,2 до 6.1 от метра от поверхности земли и преурочены к пескам (ИГЭ-3). Для исключения проникновения грунтовых вод в подвальные помещения из-за возможного повышения уровня грунтовых вод принято решение о строительстве кольцевых дренажей вокруг всех зданий микрорайона. Отвод дренажных вод предусмотрен в внутриквартальные сети ливневой канализации. Присоединение дренажных трубопроводов к сети ливневой канализации должно обязательно выполняться с установкой обратных клапанов типа «Захлопка». Кольцевой дренаж запроектирован из перфорированных асбестоцементных безнапорных труб БНТ150ГОСТ 1839-80 соединяемых между собою асбестоцементными муфтами. При отсутствии муфт разрешается соединение труб производить с помощью бетонных поясков.

Трубопроводы укладываются в слой мелкого гравия (2-й слой фильтра) с обсыпкой слоем из среднезернистого и крупнозернистого песка (1-й слой фильтра). Толщина каждого слоя фильтра должна быть не менее 150мм. В случае пересечения дренажа в пределах толщины обратного фильтра другими подземными коммуникациями, дренажную трубу на участке длиной по 2 метра в каждую сторону от оси пересечения выполнять без перфорации.

Песчано-гравийные смеси должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ».

Колодцы на дренажной сети приняты из сборных железобетонных элементов по типовому проекту №902-09-22.84 «Канализационные колодцы». Гидроизоляцию колодцев не выполнять.

Производство работ по укладке труб и устройству колодцев выполнять согласно СНиП 3.05.04-85, СНиП 12-03-2001 ч.1 и СНиП 12-04-2002 ч.2, совместно с производством работ по устройству фундаментов

ОБЪЕМЫ РАБОТ НА МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА, ХОЗ. ФЕКАЛЬНОЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

1.Водопровод

1. Прокладка водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ80 по ГОСТ 18599-2001 SDR13.6 питьевая на Ру 1.0Мпа.

На глубине до 3-х метров        О 355х26.1       пм.              1960

2. то же                                      О 450х33.1       пм.               500

3. то же                                      О 355х26.1       пм.              1360

4. устройство искусств перехода через овраги

Шт                 2

2. Хоз. фекальная канализация (К1)

1. Прокладка асбестоцементных напорных труб глубиной до 4-х метров О 500мм по ГОСТ 539-80   пм           520

2. Прокладка двух напорных коллекторов из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГОСТ 18599-2001 SDR13 – техническая Ру0,4 Мпа на глубине до 2,5х метров О 225х6.9мм              п.м.       270х2=540

3. Комплексная канализационная насосная станция О 3000мм с приемным резервуаром О2200мм фирмы ГРУНДФОС производительностью 300м.куб/час H=0,4Мпа компл.  1

4. Устройство искусственного перехода через овраг  шт. 1

3. Ливневая канализация (К2)

1. Прокладка ж/бетонных безнапорных труб на глубину до 5-и метров Т 1100мм по ГОСТ 6482-88*                     пм            1

2. Прокладка асбестоцементных напорных труд на глубину до 4-х метров О500 мм  по ГОСТ 539-80* «ВТ-6»     пм    360

3. Устройство бетонного оголовка на выпуске трубопровода О1100мм Тип. Проект КС-02-16                               шт          1

4. Установка для отчистки поверхностных вод производительностью 127м.куб/сут. «ОСМА-6» предприятия «НВР-БИО»               компл.                                                    1

5. Установка для отчистки поверхностных вод производительностью 300м.куб/сут. «ОСМА-6» предприятия «НВР-БИО»               компл.                                                    1

4.5 Газоснабжение.

Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с действующими строительными нормами, правилами и государственными стандартами.

ПБ- 12-528-2003 «Правил безопасности в газовом

хозяйстве ПБ-12-528-2003».

СНиП 42-01-2002 «Газораспределительный системы»

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и

строительству газораспределительных систем из

металлических и полиэтиленовых труб».

СП 42-101-2004 «Проектирование и строительство

газопроводов из металлических труб»

Технических условий №         от             2007г. Выданных

ОАО «Обнинскгоргаз».

Настоящим проектом решается вопрос газификации застройки

Центра города (зоны 2)г. Обнинска. Подача газа предусмотрена к газовой внутриквартальной котельной с расчетным расходом газа 3280нм3/час, для приготовления горячей воды на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а так же на нужды автономного отопления зданий №17 и №18 горнолыжного комплекса и пищеприготовления в 7-ми этажном жилом доме (поз.33). В связи с повышенной этажностью кухни остальных жилых домов оборудуется электроплитами.

Прокладка газопроводов высокого давления предусмотрена подземная диаметром 159х4.5 мм по ГОСТ 10704-91 в «весьма усиленной» изоляции выполняемой в заводских условиях по ТУ 1390014-05111 644-98 комбинированной из ленточно-полиэтиленовых покрытий. Изоляцию стыков труб и места повреждения защитного слоя должны изолироваться теми же материалами, что и газопровод. Активная защита стального газопровода будет выполнятся по ТУ ОАО «Обнинскгоргаз». Диаметр газопровода подобран по номограмме для расчета газопроводов высокого и среднего давления из условия Рнач.=0.3Мпа Рконеч=0.285 Мпа, расчетная длина трассы с учетом местных сопротивлений равна 660м (600х1,1). Снижение высокого давления до рабочего в котельной осуществляется в ГРУ с двумя линиями редуцирования, устанавливаемого внутри здания. Газопроводы низкого давления запроектированы из полиэтиленовых труб. Снижение высокого давления до низкого, подаваемого на газовые плиты жилого дома и на отопительные котлы здания №17 и 18 осуществляется ШРП.

Объем работ на магистральный газопровод высокого давления.

1. Прокладка газопровода высокого давления из стальных труб О159х4,5 мм в «весьма усиленной» изоляции на глубине до 1.5 метра                 пм            600

2. Катодная станция                  компл.               1

(Необходимость решается после получения ТУ)

4.6 Электроснабжение.

Настоящий проект по наружному электроснабжению 10кВ    «Зоны 2» предусматривает подключение РТП «Зоны 2» к ГПП «Белкинская» по радиальной схеме 4-мя кабелями АСБл-10 240 мм.кв.  РТП «Зоны 2» расположена в центре нагрузок застраиваемого микрорайона.

Электроснабжение «Зоны 2» запроектировано по кольцевой схемам двухтрансформаторными и одной четырехтрансформаторной подстанцией с трансформаторами ТМГ 10/0,4 кВ мощность 630 кВА и 1000 кВА кабелями АСБл-10 3х120мм.кв.

На стороне 10 кВ в РТП предусматривается установка 22-х камер КСО-298 (ПКФ «Автоматика» г.Тула) с вакуумными выключателями ВБП 10-20 производства ФГУП «НПП Контакт» город Саратов.

На стороне 10 кВ трансформаторных подстанций предусматривается установка камер КСО-393 (ПКФ «Автоматика» г. Тула) с выключателями нагрузки.

На стороне 0,4 кВ проектируется установка панелей ЩО-70.

Для определения числа и мощности трансформаторных подстанций был произведен расчет нагрузок жилых домов, детских садов, торговых центров и т.д. по удельной мощности на 1м.кв. В основу расчета положен «Свод правил по электроснабжению жилых и общественных зданий СП31 – 110 – 2003».

По результатам расчетов нагрузок принимаем 10 трансформаторных подстанций. Согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей».

Трансформаторные подстанции целесообразно расположить в центре электрических нагрузок, что позволит сократить протяженность трасс кабелей 0,4 кВ. Согласно проектным нормативам предусматривается, что протяженность кабеля от ТП к зданиям не должна превышать 400мм.

Для обеспечения электроэнергией потребителей большой мощности трансформаторные подстанции необходимо расположить в непосредственной близости от них. К таким потребителям относятся: административно-общественное здание (1100кВт); торгово-досуговый центр (2880 кВт); горнолыжный комплекс (1000 кВт).

В процессе проектирования электроснабжения микрорайона было решено поменять место расположение распределительной подстанции 10 кВ и перенести ее в центр микрорайона. Это позволит снизить потери электроэнергии и уменьшить расход цветного метала. А также было решено совместить РП и ТП.

В данной стадии проекта все технические решения были приняты для примерной оценки стоимости строительства. Окончательный выбор числа трансформаторных подстанций, места их расположения и необходимого количества кабеля будет корректироваться по мере выхода проектов по внутреннему электроснабжению всех потребителей входящих в данный микрорайон, а также проектов по уличному освещению.

Трассы кабелей будут уточнятся после нанесения на план всех инженерных сетей, таких как: газ; теплосети; водопровод и канализация.

По результатам предварительных расчетов мощностей жилых домов:

- Расчетная мощность квартала №1 составила – 642,2 кВт. Предусматривается установка 1 ТП (ТП №3 по плану);

- Расчетная мощность квартала №2 «Зеленый остров» составила – 1914 кВт. Предусматривается установка 2 ТП (ТП №5,6,7 по плану);

- Расчетная мощность квартала №3 «Солнечная долина» составила – 2746 кВт. Предусматривается установка 3 ТП (ТП №5,6,7 по плану);

По предварительным данным:

Ориентировочная стоимость РТП – 9 млн.руб.

Ориентировочная стоимость 10шт ТП – млн.руб

Кабельные линии АСДл 3х120 протяженностью 8км –

6 млн. руб.

Кабельные линии АСБл 3х240 протяженностью 4,7км –

6 млн. руб.

4.7 Сети связи.

Раздел проекта сетей связи выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами:

ВСН 116-93 – инструкция по проектированию линейно – кабельных сооружений связи и предусматривает строительство линейно – кабельных сооружений для прокладки сетей связи проектируемых жилых образований и кварталов Центра города (зона 2).

Нагрузкой телефонной сети в объемах строительства Центра города (зона 2) являются 4500 абонентов ГТС.

Согласно техническим условиям телефонизация проектируемых кварталов и жилых образований предусматривается прокладкой магистральных кабелей телефонизации с заполнителем марки ТППэп3 емкостью 300,400 и 500 пар от кросса цифровой АТС EWSD, установленной в доме связи по улице Ленина,123.

Прокладка магистральных кабелей телефонизации предусматривается в каналах существующей, докладываемой и вновь проектируемой телефонной канализации.

От дома связи по улице Ленина предусматривается строительство по нечетной стороне проспекта новой 24-х канальной телефонной канализации из асбоцементных труб D=100мм с установкой типовых железобетонных колодцев большого типа ККС-4. Магистральные кабели телефонизации к жилым образованиям, кварталам и общественным зданиям прокладываются в каналах 6-ти отверстной телефонной канализации с установкой типовых железобетонных колодцев малого типа и в качестве оконечных устройств – навесных распределительных телефонных шкафов типа ШРН различной емкости, размещаемых в отдельных помещениях жилых и общественных зданий.

В здании АТС предусмотрено расширение кросса путем установки двухсторонних напольных кроссов типа КНД – 6/6 с плинтами LSA-PLUS типоряда 2 на 10 пар, обеспечивающих подключение 4500 абонентов.

Уплотненные показатели строительства

Строительства ЛКС для зоны 2 центра города.

| №/№ п/п | Наименование | Тип, марка | Магистраль Пр. Ленина | Квартал 1,2 | Квартал 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф телефонный распреде-лительный емк. 300 пар | ШРН-2/300 | - | 1 | 1 |
| 2 | Шкаф телефонный распреде-лительный емк. 450 пар | ШРН-2/450 | - | 4 | 2 |
| 3 | Шкаф телефонный распреде-лительный емк. 600 пар | ШРН-2/600 | - | 1 | 1 |
| 4 | Кросс напольный двухсторонний с плинтами LSA-PLAS для подключения 4500 абонентов, комплект. | КНД-6/6 | 2 | - | - |
| 5 | Кабель телефонизации емк. 300х2х0,4 | ТТПэп3 | - | 850 | 1150 |
| 6 | Кабель телефонизации емк. 400х2х0,4 | ТТПэп3 | - | 2500 | 6100 |
| 7 | Кабель телефонизации емк. 600х2х0,4 | ТТПэп3 | - | 1350 | 1100 |
| 8 | Колодец ж/б, типовой большого типа | ККС-4 | 14 | - | - |
| 9 | Колодец ж/б, типовой малого типа | ККС-3 | - | 20 | 30 |
| 10 | Труба асбестоцем. D=100мм |  | 17280 | 8532 | 14220 |
| 11 | Длина трассы строительства 24-х отверстной тел. канализации, м. |  | 700 | - | - |
| 12 | Длина трассы строительства 6 -ти отверстной тел. канализации, м. |  | - | 900 | 1350 |
| 13 | Кабель станционный ёмк. 103х2х0,4 | ТСВ | 2200 | - | - |

Раздел 5.

Линии градостроительного регулирования.

К градостроительному регулированию территории отнесены красные линии кварталов 1,2 и 3; территории общегородского

пользования (куда включена прежде всего пешеходная аллея

ведущая к реке Протве; горно-лыжный комплекс; спортивно-парковая зона.

В связи с этим, предлагается:

Установить красные линии квартала № 1 вдоль ул. Ленина по границе существующего тротуара в увязке с существующей осью пр. К.Маркса; вдоль станции юных техников и дома учёных в увязке с проектируемой пешеходной зоной и автомобильной стоянкой; вдоль кварталов № 2 и №3 шириной 22,00м и спортивной зоны.

Установить красные линии квартала № 2 вдоль квартала №1 шириной 22,00м; квартала №3; лесной зоны;  спортивной зоны и энергетической.

Установить красные линии квартала №3 вдоль квартала № 1 шириной 22,00м; вдоль квартала №2 в увязке с осью существующего пр.К.Маркса и проектируемой главной пешеходной аллеей; и в увязке с границами отведённого участка.

Установить технический коридор Самсоновского водозабора 24,00м

Ведомость расчёта координат точек красных линий

Точка 1

х = 10042,80

у = 17401,40

элемент – арка

центр х = 10057,82

у = 17388,37

радиус 20,00 м

угол 8940'25"

тангенс – 19,88 м

длина – 31,30 м

Точка 2

х = 10044,88

у = 17373,28

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

юз 2292331"

расстояние – 199,405 м

Точка 3

х = 9915,10

у = 17221,89

элемент – арка

центр х = 9902,00

у = 17206,62

радиус 20,00 м

угол 9019'35"

тангенс – 20,115 м

длина – 31,53 м

Точка 4

х = 9886,80

у = 17219,80

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

юв 139356"

расстояние – 213,00 м

Точка 5

х = 9725,89

у = 17359,35

элемент – арка

центр х = 9710,87

у = 17372,39

радиус 20,00 м

угол 8940'25"

тангенс – 19,88 м

длина – 31,30 м

Точка 6

х = 9723,81

у = 17387,48

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

св 4923'31"

расстояние – 199,405 м

Точка 7

х = 9853,60

у = 17538,86

элемент – арка

центр х = 9866,69

у = 17554,13

радиус 20,00 м

угол 9019'35"

тангенс – 20,115 м

длина – 31,53 м

Точка 8

х = 9881,89

у = 17540,95

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

сз 3193'56"

расстояние – 213,00 м

Точка 9

х = 9872,65

у = 17202,96

элемент – арка

центр х = 9887,68

у = 17189,92

радиус 20,00 м

угол 8940'25"

тангенс – 19,90 м

длина – 31,31 м

Точка 10

х = 9874,73

у = 17174,81

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

юз 22923'31"

расстояние – 94,46 м

Точка 11

х = 9813,24

у = 17103,10

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

юз 23324'

расстояние – 205,26 м

Точка 12

х = 9690,86

у = 16938,31

элемент – арка

центр х = 9680,33

у = 16924,13

радиус 56,00 м

угол 35 

тангенс – 17,66 м

длина – 34,21 м

Точка 13

х = 9679,84

у = 16906,48

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

юз 26824'

расстояние –   20,71 м

Точка 14

х = 9679,26

у = 16885,77

элемент – арка

центр х = 9887,68

у = 17189,92

радиус 20,00 м

угол 90

тангенс – 20,04 м

длина – 31,42 м

Точка 15

х = 9658,66

у = 16866,30

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

юв 178 24

расстояние – 14,33 м

Точка 16

х = 9644,34

у = 16866,70

элемент – арка

центр х = 9608,01

у = 16867,72

радиус 115,25 м

угол 35

тангенс – 36,34 м

длина – 70,40 м

Точка 17

х = 9578,84

у = 16889,38

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

юв 143 24; расстояние – 107,00 м

Точка 18

х = 9492,94

у = 16953,18

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

св 8014'13"

расстояние – 94,80 м

Точка 19

х = 9509,01

у = 17046,61

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

св 53 24

расстояние – 91,59 м

Точка 20

х = 9563,62

у = 17120,14

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

св 8 24

расстояние – 106,75 м

Точка 21

х = 9669,23

у = 17135,73

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

св 46 34

расстояние – 72,89 м

Точка 22

х = 9719,34

у = 17188,66

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

юв 143 24

расстояние – 8,95 м

Точка 23

х = 9712,16

у = 17194,00

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

св 4923'31"

расстояние – 111,92 м

Точка 24

х = 9785,00

у = 17278,97

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

сз 3193'56"

расстояние – 116,02 м

Точка 25

х = 9757,62

у = 17302,72

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

юз 22923'31"

расстояние – 151,75 м

Точка 26

х = 9658,84

у = 17187,52

элемент – арка

центр х = 9649,86

у = 17177,04

радиус 30,00 м

угол 4923'31"

тангенс – 13,80 м

длина – 25,86 м

Точка 27

х = 9636,06

у = 17177,04

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

ю 180

расстояние – 86,88 м

Точка 28

х = 9549,18

у = 17177,04

элемент – арка

центр х = 9526,18

у = 17177,04

радиус 50,00 м

угол 4923'31"

тангенс – 23,00 м

длина – 43,10 м

Точка 29

х = 9511,21

у = 17159,58

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

юз 22923'31"

расстояние – 115,33 м

Точка 30

х = 9436,14

у = 17072,02

элемент – арка

центр х = 9430,15

у = 17065,04

радиус 20,00 м

угол 4923'31"

тангенс – 9,20 м

длина – 17,24 м

Точка 31

х = 9420,95

у = 17065,04

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

ю 180

расстояние – 81,25 м

Точка 32

х = 9384,03

у = 17065,04

элемент – арка

центр х = 9374,83

у = 17065,04

радиус 20,00 м

угол 4923'31"

тангенс – 9,20 м

длина – 17,24 м

Точка 33

х = 9368,84

у = 17058,06

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

юз 22923'31"

расстояние – 110,91 м

Точка 34

х = 9296,65

у = 16973,85

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

юз 19124'

расстояние – 120б28 м

Точка 35

х = 9178,74

у = 16950,08

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

юв 14324'

расстояние – 88,13 м

Точка 36

х = 9107,99

у = 17002,63

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

св 4923'

расстояние – 411,37 м

Точка 37

х = 9375,78

у = 17314,89

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

юв 12626'26"

расстояние – 24,49 м

Точка 38

х = 9361,23

у = 17334,59

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

св 4923'

расстояние – 79,00 м

Точка 39

х = 9412,66

у = 17394,56

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

сз 31923'

расстояние – 91,15 м

Точка 40

х = 9481,85

у = 17335,22

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

св 4923'

расстояние – 156,13 м

Точка 41

х = 9583,49

у = 17453,74

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

сз 3193'56"

расстояние – 230,49 м

Раздел 6.

Первоочередные мероприятия реализации проекта

К первоочередным мероприятиям реализации проекта необходимо отнести:

1. Строительство канализационного коллектора по дороге №2 от пешеходной аллеи до ул. Цветкова с целью организации беспрепятственного  движения грузового транспорта на городскую объездную дорогу минуя транспортную развязку на примыкании проспекта Маркса и ул. Ленина.

2. Реконструкцию газопровода В.Д. от ул. Гагарина до с/х Кривское с заменой существующего газопровода d=159х4.5мм на d=273х5мм. Без замены газопровода котельная расчетного расхода газа 3280 нм.куб/час и Рконечн = 0,285Мпа не получит, а        следовательно работать не будет.

3. После утверждения ППТ необходимо откорректировать границы собственников с учетом градостроительного регламента.

Приложения.