9. Пояснительная записка.

Введение.

Проект планировки территории Общественного центра г.Обнинска (Зона II) Калужской области (внесение изменений) разработан по заказу СИГ ООО «ОСТОВ Стройинвест». Проект разработан в соответствии с:

  - Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 20.03.20011 №41-ФЗ, от 21.04.2011 №69-ФЗ);

  - Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ;

  - СНиП, СП и другими нормативными и правовыми актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Калужской области в облас-ти градостроительства.

- В утвержденный проект планировки Общественного центра Зона II г. Обнинска внесены следующие изменения на основании Заданий Администрации г. Обнинска и Заказчика проекта планировки микрорайона «Солнечная долина»  СИГ ООО «ОСТОВ Стройинвест»:

1. Пересмотрена архитектурно-планировочная структура застройки микрорайона «Солнечная долина». Данный проект планировки микрорайона «Солнечная доли-на» отличается от ранее разработанного решения в составе «Проекта планировки территории «Центр города «Зона II» г. Обнинск Калужской области» разработан-ного КТ «ТАПМ Обнинскархпроект» в 2007г. как примененными индивидуальны-ми проектами монолитных жилых домов повышенной комфортности так и принципиально иным подходом к организации градостроительного пространства.

2. Размещение, вместимость и размер участка общеобразовательной школы от-корректированы в соответствии с действующими нормами и Заданием Админис-трации.

3. Внесены изменения в размещение спортивного комплекса с инженерными объектами на основании осуществляемого строительством проекта.

4. Пересмотрена схема организации транспортного и пешеходного движения между проектируемыми жилыми микрорайонами и объектами социально-бытового обслуживания и существующей улично-дорожной сетью города.

Расширены габариты (увеличена пропускная способность) улиц и проездов в жилой застройке.

Целью работы является:

- определение планировочной структуры застраиваемой территории с выпол-нением разбивочного чертежа красных линий улиц;

- обоснование проектных архитектурно-планировочных решений (разработка предложений по объемно-пространственному решению жилой застройки микро-района «Солнечная долина» с применением индивидуальных проектов), развитие инженерной и транспортной инфраструктур;

- разработка предложения по организации социального и культурно-бытового обслуживания населения;

При проектировании планировки территории учитывалось соблюдение необ-ходимых нормативных требований, в том числе:

- условия безопасности среды обитания по нормируемым санитарно-гигие-ническим и противопожарным требованиям;

- по градостроительным характеристикам жилых территорий;

- по плотности жилой застройки;

- по минимальной удельной обеспеченности озелененными территориями;

- по минимальной удельной обеспеченности стандартным комплексом объектов повседневного, периодического и приближенного обслуживания;

- доступности объектов приближенного, повседневного и периодического об-служивания не более 300, 500, 800 и 1000м соответственно;

- обеспеченности местами хранения автомобилей в гаражах стоянках с разме-щением их в доступности не более 800м.

При разработке проекта планировки были использованы следующие материалы:    1. «Корректировка Генерального плана МО «Город Обнинск» Калужская об-ласть», разработанный НПИ «Пространственного планирования «ЭНКО», утвер-жденный Администрацией МО «Город Обнинск».

2. «Проект планировки территории «Центр города «Зона II» г. Обнинск Калужс-кой области» разработанный КТ «ТАПМ Обнинскархпроект» в 2007г. и утвер-жденный Постановлением Администрации г. Обнинска №2054-п от 29.12.2007г.

I. Современное состояние.

1.  Современное использование территории.

Территория Центра города (ЗонаII) расположена на пересечении основных городских улиц проспекта Маркса и улицы Ленина. Улица Ленина соединяет автомобильный и железнодорожный вокзалы, автомобильную трассу Москва-Киев с центром города и далее с жилым районом «Заовражье» и с/х Кривское. Проспект Маркса примыкает перпендикулярно к ул. Ленина по центру участка, отведенного под общественную зону.

Границы территории с северо-восточной стороны застроены объектами общего-родского значения – Дом ученых, Станция юных техников, проектный и научно-исследовательский институт НИКИМТ и далее с востока – коммунальная зона (территории: МУП «Водоканал», Коммунальное хозяйство МП, МПКХ «Зелен-хоз», ГСК «Роза», ГСК «Слалом») и ул. Цветкова; с юга-востока – СТ «Самсо-нова»; с юга и юго-запада – расположена пойма реки Протвы, окаймленная лес-ными массивами, рассеченными оврагами; с запада земли Гослесфонда – лесо-парковая зона г. Обнинска, граничащая с севера с ул. Ленина.

Территория свободна от застройки и на 2/3 свободна от лесных массивов. По территории проходят водоводы к насосным станциям Добринского водозабора и от нее водоводы в город, кабельные электролинии от ЦТП Цветкова в город, гравийные дороги для обслуживания водоводов и въезда на территории СТ и ГСК.

На участке ведется строительство теннисной академии Красноруцких и строи-тельство спортивного комплекса.

Разработана проектная документация на строительство жилого комплекса «Зеле-ный остров» в соответствии с утвержденным проектом планировки.

2. Зоны с особыми условиями территорий.

Санитарно-защитные зоны (далее СЗЗ) являются обязательным элементом любо-го объекта, являющегося источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующими законодательством, правилами и нормативами.

Ширина СЗЗ устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий, натурных исследований в соот-ветствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нор-мативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и тер-риторией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экрани-рование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повы-шение комфортности микроклимата.

СЗЗ и охранные зоны от существующих объектов:

АЗС на ул. Цветкова – 100м;

Расстояние от завода «Сигнал» от 300м и более, что превышает возможную величину СЗЗ;

Гаражные комплексы общей вместимостью менее 300м/м – 35м;

ПС «Белкино» -200м;

Газ высокого давления  – 5м;

Охранные зоны водоводов – 10м.

СЗЗ от проектируемых объектов:

Стадион с закрытыми трибунами – 50м;

Открытые парковки вместимостью до 300м/м – 35м;

Торгово-развлекательный комплекс – 50м;

Открытый паркинг на 490м/м – 50м;

Очистные сооружения ливнестоков (подземные) и КНС – 50м;

РТП – 20м;

Перекладываемые водоводы – 10м.

Для обеспечения градостроительного регулирования застройки на проектируе-мой территории и выполнения планировочных решений, а также с учетом перспек-тивного развития прилегающих территорий и улично-дорожной сети, были разра-ботаны красные линии, отделяющие территорию застройки от территории общего пользования и улично-дорожной сети.

3. Жилищный фонд.

Жилой застройки на отведенной территории нет.

4. Социально – культурное и бытовое обслуживание.

Рассматриваемая территория Зоны II общественного центра города расположена в юго-западном районе г. Обнинска. Сложившаяся инфраструктура этой части города состоит из учреждений культуры, науки, образования и спорта. В соот-ветствии с утвержденным проектом планировки Зоны II должны быть построены два жилых квартала: «Зеленый остров» и «Солнечная долина», спортивные ком-плексы общегородского значения, торгово-развлекательный комплекс и комплекс административно-делового назначения. На участке севернее квартала «Зеленый остров» предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 1100 уча-щихся, в каждом из жилых образований предусмотрено строительство детского сада, что полностью обеспечивает жителей детскими образовательными учреж-дениями. В жилых кварталах предусмотрено размещение объектов торговли, пред-приятий сферы услуг, культурно-бытового и спортивного назначения местного значения. Объекты торговли, обслуживания, спорта и культуры районного и общегородского значения будут отделены от жилой застройки проектируемыми улицами. В связи с тем, что единственная в городе поликлиника находится более чем в 2-х км от проектируемой жилой застройки, в мкр. «Солнечная долина» предлагается размещение филиалов детского и взрослого отделений поликлиники.

5. Места приложения труда

Основная часть трудоспособного населения жилых микрорайонов будет занята на предприятиях г. Обнинска и в сфере обслуживания населения: предприятий торговли, соцкультбыта, предприятий коммунальной сферы, размещаемых на рассматриваемой территории.

Городской транспорт позволяет населению ездить на работу и учебу, как в пре-делах городского округа, так и за его пределами.

6. Транспортное обслуживание.

Рассматриваемая территория расположена в юго-западной части г. Обнинска Калужской области.

Территория Центра города (ЗонаII) расположена на пересечении основных городских улиц проспекта Маркса и улицы Ленина. Проспект Маркса примыкает перпендикулярно к ул. Ленина по центру участка, отведенного под общественную зону.

Границы территории с северо-восточной стороны застроены объектами общего-родского значения – Дом ученых, Станция юных техников, проектный и научно-исследовательский институт НИКИМТ и далее с востока – коммунальная зона (территории: МУП «Водоканал», Коммунальное хозяйство МП, МПКХ «Зелен-хоз», ГСК «Роза», ГСК «Слалом») и ул. Цветкова; с юга-востока – СТ «Самсо-нова»; с юга и юго-запада – расположена пойма реки Протвы, окаймленная лес-ными массивами, рассеченными оврагами; с запада земли Гослесфонда – лесо-парковая зона г. Обнинска, граничащая с севера с ул. Ленина.

Основными улицами, на которые осуществляется выезд из рассматриваемой территории, являются проспект Ленина и ул. Цветкова.

Проспект Ленина – магистральная улица, соединяющая автомобильный и желез-нодорожный вокзалы, автомобильную трассу Москва – Киев с центром города и далее с жилым районом «Заовражье» и с/х Кривское. Ул. Цветкова соединяет ком-мунально-промышленную зону с проспектом Ленина.

II. Проектные предложения.

1. Архитектурно-планировочная организация территории.

Основной целью архитектурно-планировочной организации территории являет-ся: определение структуры застраиваемой территории с учетом природных осо-бенностей территории, ландшафта и планировочных ограничений; разработка предложений по объемно-пространственному решению объектов жилых микро-районов; размещение объектов социального обслуживания; решение вопросов транспортного обслуживания и инженерной инфраструктуры; благоустройства и озеленения территории; охраны окружающей среды.

Площадь территории Зоны II составляет – 62,45га, из них изменения внесены на территории в 48.132га.

В настоящее время рассматриваемая территория в основном не застроена. Строи-тельство ведется на двух площадках: на участке теннисной академии Красноруц-ких и на объектах спортивного комплекса на северной границе территории.

Территория общественного центра принята по утвержденному проекту плани-ровки без корректировки.

Территория микрорайона «Зеленый остров» подвергнута изменениям только в части организации пешеходной зоны для прохода к школе и устройства тротуаров с расширением проезжей части объездной дороги.

Территория школы увеличена в соответствии с действующими нормами и с уче-том перспективного развития застройки.

На территории спортивного комплекса обозначено размещение крытого стадиона и подземных паркингов под плоскостными спортивными сооружениями с учетом СЗЗ до территории школы.

Расширены дороги, связывающие проектируемую застройку с улично-дорожной сетью города.

Организована парковая зона на территории Долининского оврага, организующая пешеходную связь центра города и проектируемых жилых микрорайонов с зоной отдыха и горнолыжного спорта на берегу р. Протвы.

Архитектурно-планировочная организация территории микрорайона «Солнечная долина»:

Проектные предложения по организации градостроительного пространства мик-рорайона «Солнечная долина» предусматривают повышение комфортности про-живания населения с учетом ландшафта территории, применения современных индивидуальных проектов многоэтажных жилых домов с подземными паркингами, с благоустроенными дворовыми пространствами без сквозных проездов и времен-ных парковок.

Доминантой застройки являются три 17-ти этажных односекционных жилых дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и под-земными паркингами. Остальные 15-17-ти этажные жилые дома размещены с севера на юг вдоль кольцевой улицы. Все дома имеют подземные паркинги и нежилые первые этажи. В центре квартала размещается детский сад на 150мест, имеющий удобные пешеходные связи со всеми жилыми домами.

Планировочным решением предусмотрено устройство по периметру застройки улицы - кольцевого проезда, что дает возможность внутри жилой зоны исключить движение транспорта. Этому способствует также и то, что подъезды жилых домов имеют сквозные проходы, соединяющие вход с улицы с выходом во двор, а первые этажи заняты предприятиями обслуживания. Противопожарные проезды вокруг домов являются частью внутриквартальной пешеходной зоны и связывают между собой дворовые пространства.

С кольцевой улицы предусмотрены: 2 выезда на расширяемую и продлеваемую до ул. Цветкова транспортно-пешеходную улицу; два проезда в микрорайон «Зеле-ный остров»; проезд на ул. Цветкова через территорию МПКХ «Зеленое хозяйс-тво», дающий возможность выезда с территорий ГСК, минуя зону жилой застрой-ки. Въезд на территорию СТ «Самсонова» благоустроен и организован с кольцевой улицы, так как из-за рельефа въезд с других улиц организовать невозможно. С вос-тока между улицей и коммунальной зоной организована озелененная и благоуст-роенная охранная зона водоводов, находящаяся в СЗЗ коммунальных предприятий.

На юге за улицей предусмотрено размещение подземных очистных сооружений и КНС, а также строительство (на перспективу) открытого 6-ти этажного паркинга на 490м/м.

К западу, на территории Долининского оврага, предлагается устройство парковой зоны с сохранением существующего рельефа и санацией зеленых насаждений с устройством тропиночной сети и площадок отдыха.

Основные помещения общественного назначения расположены во встроенно-пристроенных объемах первых нежилых этажей жилых многоквартирных домов, отдельно стоящим объемом является лишь здание кафе на севере участка.

Жилой фонд.

Общая площадь проектируемого жилого фонда составит (ориентировочно) – 205000.0м2.

Жилые дома запроектированы 10-17-ти этажными многосекционными и односек-ционными со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения в первых нежилых этажах и подземными паркингами.

Количество жителей в проектируемом жилом фонде составит – 6833 чел. из расчета 30м2 на человека.

Плотность населения.

Расчетная площадь территории 2-х микрорайонов составит –  23,501га.

Плотность населения составит:

6833чел. : 23.501 = 291 чел/га.

## Что соответствует нормативной плотности населения по СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

220 - 375 - 440 чел/га.

Общая площадь жилого фонда составит - 205000,0м2.

Плотность жилого фонда составит:

205000,0 : 23,501 = 8723.0 м2/га.

Что соответствует по СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» -  до 12600 м2общ. пл./га.

2. Социально-культурное и бытовое обслуживание.

Учреждения и предприятия обслуживания населения главным образом сосредо-точены в соседних кварталах «Зеленый остров» и «Солнечная долина» г. Об-нинска а также в существующих объектах, расположенных в смежных кварталах.

Необходимый набор социальных услуг населению проектируемой территории будет обеспечен в жилых микрорайонах и разместится в первых этажах жилых домов во встроено-пристроенных объемах и отдельно стоящих зданиях.

Отдельно стоящие существующие и строящиеся здания общественного назначе-ния, расположенные на соседних территориях:

- теннисная академия Красноруцких (строящаяся) - уч.3 по ГП;

- спортивный комплекс с крытым стадионом и ледовым дворцом (участок к севе-ру от мкр. «Зеленый остров») – строящийся;

- стрелковый клуб – существующий;

- школа олимпийского резерва по волейболу – существующая;

- Станция юных техников – существующая;

- Дом ученых – существующий;

- ГСК – существующий;

- пожарное депо – существующее;

- автомойка и СТОА – существующая;

- АЗС – существующая.

Проектируемые в составе территории Зоны II центра города

- торговый центр в мкр. «Зеленый остров» - участок №16 за северным въездом в мкр. «Солнечная долина»;

- общеобразовательная школа на 1100 учащихся за мкр. «Зеленый остров» - уч. №19 по ГП;

- торгово-развлекательный комплекс и офисно-деловой центр в общественной зоне на уч. №21;

- горнолыжный комплекс – за южной границей мкр. «Солнечная долина»;

- кафе-ресторан на 100 посадочных мест – уч. №4 по ГП;

- детские сады на 150 и 140мест – уч.№5 по ГП;

- открытый паркинг на 490м/м – уч. №10 по ГП.

Расположенные в первых этажах жилых домов мкр. «Солнечная долина» предприятия обслуживания:

- дом №1 – сдаваемые в аренду офисные помещения на 1 и 2 этажах общей площадью 2008.8м2.;

- дом №3 - продовольственный магазин с торговым залом 250,0м2, промтоварный

магазин с торговым залом 100м2, КБО на 9 рабочих мест, парикмахерская,       стоматологическая клиника, офисные помещения на 2-м этаже – итого 2015м2;

- дом №4 – фитнес-клуб 1000м2;

- дом №5 – пункт охраны порядка, раздаточный пункт молочной кухни, аптека –итого 750м2;

- дом№6 – филиал детской и взрослой поликлиники – 750м2;

- дом №7 – магазин непродовольственных товаров с торговым залом 100м2, офисные помещения – итого 1200м2;

- дома №8 и №9 – клубные помещения, офисы в аренду – итого 2400м2;

- дом №10 – продовольственный магазин с торговым залом 100м2 и офисы – итого 1200м2.

Потребность в ДДУ составляет – 250 мест из расчета 35 детей на 1000 жителей.

Радиусы обслуживания по ДДУ – 300м, что соответствует нормам.

Школьные учреждения представлены участком для размещения средней школы на 1100 учащихся из расчета 95 учащихся на 1000 жителей (см. РН «Градо-строительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» 2009г.), что при общей численности населения в двух микрорайонах (ориенти-ровочно) 6900чел. составляет 656 мест. По просьбе администрации г. Обнинска сохранена вместимость школы, предусмотренная в первоначальном утвержденном проекте планировки Зоны II.

Предполагается использовать спортивный зал школы и спортивные площадки для спортивно-оздоровительного отдыха жителей микрорайонов.

Детские комплексы ориентированы на пешеходно-прогулочные зоны микро-районов, которые связывают между собой жилые комплексы.

В соответствии с РН «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» радиусы обслуживания по школьным учреждениям 500м. Максимальный пешеходный путь до школы 710м. В связи с этим рекомен-дуется организация движения школьного автобуса для учеников младших классов.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания будут размещены во встроено-пристроенных помещениях первых нежилых этажей жилых зданий.

Поликлиническое отделение предусмотрено во встроено-пристроенном первом нежилом этаже жилого многоквартирного дома № 6 по ГП.

Основные направления развития сферы обслуживания населения микрорайонов включают:

- расширение номенклатуры и ассортимента предоставляемых населению услуг;

- приближение услуг к потребителю за счет развития сети малых и средних пред-приятий обслуживания и размещения их во встроено-пристроенных помещениях первых этажей жилых зданий;

- наращивание объектов различных форм собственности: муниципальных, част-ных и прочих, рассчитанных на различный платежеспособный уровень населения.

Основополагающим является развитие в микрорайонах муниципальных объектов обслуживания. Вместимость этих объектов подлежит расчету при проектировании и регулированию со стороны местных органов управления и не может быть мень-ше нормативной, так как эти объекты должны оказывать населению социально-гарантированный минимум услуг.

Долининский овраг разделяет микрорайоны «Солнечная долина» и «Зеленый остров» и расположен по оси проспекта Маркса. Проектом предлагается органи-зация парковой зоны на территории Долининского оврага. Парковая зона будет являться связующей пешеходно-прогулочной осью между общественным центром с его площадями и бульварами и зоной отдыха и горнолыжного спорта на берегу р. Протвы.

3. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Мероприятия разработаны на основании следующих нормативных и исходных данных:

СНиП 11-01-95 – «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

СП 54.13330.2010 – «Здания жилые многоквартирные».

СНиП 35-01-2001 – «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

СП 35-102-99 – «Рекомендации по проектированию и строительству. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других мало-мобильных посетителей».

Проектом планировки территории Зоны II были учтены требования нормативных документов.

Беспрепятственный доступ категорий маломобильных граждан был соблюден в планировочных решениях:

1. Устройство съездов с уклоном не более 1:10 на пересечении тротуаров (пеше-ходных путей) с проезжей частью внутренних дорог.

2. Устройство поворотных и разворотных площадок.

3. Ширина полосы стоянки автотранспортного средства инвалидов не менее 3,5м.

4. Обеспечение временных стоянок внутриквартального пространства стоянками для инвалидов.

5. Съезды не выступают на проезжую часть.

6. Отсутствие озеленения, закрывающего обзор для оценки ситуации на пере-крестках, опасных участках.

7. В местах съезда с тротуара на проезжую часть предусмотрены утопленные бортовые камни.

8. Крыльца жилых зданий, общественных зданий, административных зданий, детских учреждений будут предусмотрены с пандусами уклоном 1:12 с поручнями в двух уровнях по высоте. Крыльца входов оборудованы навесами и водоотводами, покрытие крылец твердое – клинкерная, гранитная или тротуарная плитка (анти-скользящая).

9. В жилых домах, детских садах, школе и в прочих общественных зданиях будут предусмотрены лифты с габаритами кабин 2.2х1.1м, с дверными проемами не менее 0.9м. Двери лифтов выполняются в уровне вестибюля. В вестибюлях, при разнице отметок пола с лифтовым холлом, планируется разместить электрические подъемники для маломобильных групп населения.

4. Транспортное обслуживание.

Данным проектом планировки предлагается развитие уличной сети на основе существующих улиц и в соответствии с разработанными поперечными профилями по проектируемым и расширяемым улицам.

В соответствии с предложениями генерального плана на проектируемой терри-тории:

- существующие магистральные улицы городского значения с проектируемыми красными линиями шириной 76-95м и сохраняемой шириной полос движения;

- проектируемые магистральные улицы районного значения шириной в красных линиях 32-42м с шириной проезжей части 15м и тротуарами 2.25-3м;

- улицы в жилой застройке, имеющие ширину в красных линиях переменного значения 48,0÷21,0м, ширину проезжей части 9,0м и 15,0м, ширину тротуаров 1,5-2.25м;

- проезды основные, имеющие ширину проезжей части 7,5м, ширину тротуаров 1,5м;

- проезды второстепенные, имеющие ширину проезжей части 6,0м, ширину тротуаров 1.5-3,0м.

Для обеспечения жителей услугами общественного транспорта предлагается ор-ганизация автобусного сообщения по проектируемой расширяемой улице между кварталом Дома ученых и микрорайонами «Зеленый остров» и «Солнечная долина» с выездом на ул. Цветкова и проспект Ленина.

Для обеспечения подъезда к ГСК минуя жилую застройку, и с целью обеспечить дополнительный выезд на ул. Цветкова, предлагается проложить проезд через тер-риторию МПКХ «Зеленое хозяйство».

Для проезда на территорию СТ «Самсонова» предусматривается замена узкой щебеночной дороги на проезд шириной 6м в твердом покрытии.

Для обеспечения транспортной и пешеходной связи двух жилых микрорайонов предусматривается объединение их транспортно-пешеходных путей.

5. Улично-дорожная сеть.

Организация движения предусмотрена, в соответствии с решением архитектурно-планировочной организации территории, по закольцованным улицам и тупиковым проездам с твердым покрытием. Тупиковые проезды имеют протяженность менее 100,0м и заканчиваются разворотными площадками размером 15,0х15,0м.

По территории отведенного участка проезд автотранспорта будет организован по сети улиц и проездов шириной 7,5м-9,0-15.0м. Для обеспечения бесперебойного проезда транспорта в часы пик на выездах из микрорайонов на транспортно-пеше-ходную улицу предусмотрено расширение проезжей части на выездах до 15,0м, устройство полос разгона-торможения и установка светофоров.

Внутриквартальные проезды являются противопожарными и составляют в попе-речнике 7,5м. На дворовой территории предусмотрены противопожарные проезды шириной 6,0м, совмещенные с пешеходными зонами. Проезды имеют твердое покрытие и расположены от фасадной стороны дома на расстоянии 8-16метров, что соответствует противопожарным нормам (№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Пешеходное движение будет организовано по тротуарам шириной 1,50 ÷ 3,00м.

Постоянное хранение индивидуальных машин организуется в подземных паркин-гах и в надземном паркинге на 490м/м.

Временное хранение индивидуальных машин организуется на открытых авто-стоянках.

Уровень автомобилизации принят 350ед. на 1 тыс. жителей. Количество жителей составляет 6900 чел.

Расчетное количество индивидуальных автомобилей составит:

6,9х350=2415 автомобилей.

Количество машиномест для постоянного хранения определено из расчета 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей: 2170м/м

Запроектированное увеличенное количество мест хранения принято для обеспе-чения машино-местами работников сферы обслуживания данного квартала.

Открытые стоянки для временного хранения автомобилей для жителей опре-делены для 70% расчетного количества индивидуальных автомобилей, в т.ч. с учетом коэффициента 0,25 (размещение стоянок в жилом районе):

2415х0,25х0,7 = 423м/м.

В соответствии с РН «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» необходимо размещение гостевых парковок из расчета 40м/м на 1000 жителей:

6.9х40=276м/м

Данным проектом планировки в карманах местных поездов предусмотрены вре-менные стоянки для работающих в офисах и посетителей магазинов а также отк-рытые наземные парковки и подземные паркинги для посетителей и работников объектов спорта, торговли и деловой сферы.

Дороги и тротуары выполнены в твердом покрытии. В местах перехода проезжих частей местных проездов предусмотрены утопленные бортовые камни для инва-лидных колясок.

6. Озеленение и благоустройство.  Очистка территории.

Благоустройство и озеленение рассматриваемой территории является важной со-ставной частью реализации архитектурно-планировочного решения Зоны II общественного центра г. Обнинска Калужской области.

Степень озеленения территории является важной характеристикой среды про-живания. Расположение озелененных территорий в пределах микрорайонов и на общегородских участках определяют его ландшафтную архитектуру, санитарно-гигиеническое состояние, возможности организации отдыха.

В данном проекте были применены объекты как декоративного, так и утили-тарного характера. Все эти элементы внешнего убранства можно отнести к малым архитектурным формам.

К сооружениям малых архитектурных форм, предлагаемым данным проектом, относятся:

- беседки;

- ограждения газонов и цветников;

- откосы;

- лестницы на откосах;

- детские игровые комплексы;

- перголы;

- декоративные композиции из камней;

# - декоративное мощение площадок, тротуаров, пешеходных дорожек;

- урны и мусоросборники;

- скамейки и садовые диваны;

- решение транспортных и пешеходных связей.

Проектом благоустройства предлагаются комплексы вазонов, цветочные комп-лексы и металлические “деревья” для  вьющихся растений. Данные предложения будут являться необычным дополнением в благоустройстве рассматриваемой территории.

Планировочное решение территории позволяет организовать дворовые простран-ства с площадками отдыха и хозяйственными зонами, создавая при этом органич-ную визуальную и пешеходную связи с планируемыми зонами отдыха в Доли-нинском овраге и горнолыжным комплексом на юго-востоке.

Элементы благоустройства и малые архитектурные формы предлагается принять по каталогам фирм НПФ «ПИКС», ЗАО «КСИЛ», ООО «Авен–М».

Значение зеленых насаждений в многоэтажном жилом комплексе велико и мно-гообразно, так как они играют значительную роль в формировании окружающей среды. Насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, что имеет огромное оздоровительное значение.

В данном проекте предложено придомовое озеленение, которое улучшает сани-тарно-гигиенические условия и создает наилучшую обстановку для отдыха.

Проектом озеленения предложен прием объединения свободных участков при группе домов в один сравнительно крупный зеленый массив. Этот прием пред-полагает создание более благоприятных микроклиматических условий для детей и взрослых, отдыхающих в рассматриваемых микрорайонах.

Предлагая перечень зеленых насаждений для жилых комплексов, необходимо было добиться, чтобы  по своим биологическим свойствам и внешним признакам они соответствовали:

- климатическим условиям данного района;

- существующим и создаваемым почвам, гидрологии и режиму освещения на данном участке;

- целевому назначению озеленения;

- особенностям планировки и застройки участка;

- архитектурно-художественному решению застройки.

Проектируемые виды посадок разбиты на следующие группы:

а) линейные – аллейные и рядовые посадки деревьев и кустарников различной высоты и формы;

б) групповые посадки;

в) одиночные посадки;

г) посадки вьющихся растений;

д) посадки травянистых растений (цветники).

Для зеленого строительства в проекте планировки предложены следующие де-ревья и кустарники:

А/ береза, вяз, клен ясенелистный, смородина золотистая, ива плакучая (предложены как быстрорастущие);

Б/ ель колючая, жимолость каприфоль, акация белая, клен ясенелистный, каштан конский (предложены как газостойкие);

В/ береза пушистая, ирга (предложены как неприхотливые к почвам);

Г/ барбарис, можжевельник древовидный  (как укрепляющие склоны).

При подборе зеленых растений были учтены размеры, форма и прозрачность крон, окраска листвы и коры растений.

В проекте планировки наряду с деревьями, имеющими четкую геометрическую форму (пирамидальную, цилиндрическую, шаровидную) рекомендуется приме-нить растения с плакучими формами крон. Такие деревья будут высажены оди-ночными группами. Благодаря своему живописному силуэту они представляют собой ценный элемент архитектурной композиции насаждений в этом проекте. Художественно-выразительное сочетание деревьев с различной формой корны  придает эффект архитектурной композиции растений.

Растения с прозрачной кроной увеличивают игру света и тени в композициях насаждений и являются прекрасным дополнением к архитектуре зданий.

Наиболее важный декоративный признак деревьев и кустарников - окраска лис-твы растений. Большое разнообразие цветовой гаммы, меняющейся в различное время года, дало возможность создать самые различные по цвету композиции из предложенных зеленых насаждений.

Окраска листвы изменяется в зависимости от времени года. В вессенне-летний период она бывает, например, светло-зеленой (у белой акации, жимолости), темно-зеленой (у клена ясенелистного, каштана конского, липы, сирени).

В проекте планировки наряду с деревьями, хорошо переносящими формовку кро-ны в виде шара, овала, куба (липа мелколистная), рекомендуется применить рас-тения с плакучими формами крон (береза бородавчатая, ива плакучая).

В данном проекте планировки предложены «газонные» солитеры (липа мелко-листная), которые благодаря своему живописному силуэту и оригинальной форме кроны представляют собой ценный элемент архитектурной композиции насаж-дений.

Значительную часть рассматриваемой территории занимают дорожки и площад-ки. Поэтому их строительству отводится большое место в комплексе работ по благоустройству озелененной территории.

В данном проекте планировки необходимо было добиться, чтобы цветом и ха-рактером поверхности покрытия они гармонировали с зелеными насаждениями, а конструкция дорожек и площадок обеспечивала быстрый отвод поверхностных вод.

Один из видов покрытий, предложенный в данном проекте – плиточное, дает возможность быстро вводить в эксплуатацию, производить работы по устройству покрытия в течение всего года.

В швах между плитками можно посеять траву – это одно из самых значительных архитектурных достоинств покрытий из штучных элементов.

Включение газона в конструкцию покрытия позволяет объединить дорожки с окружающим пейзажем и создать ощущение эстетической целостности архитек-туры природного благоустройства.

На детских площадках проектом предложены следующие виды покрытия: бес-шовные покрытия из каучуковой крошки, из спецсмеси и газонное покрытие, стойкое против выветривания и вытаптывания.

Для очистки территории от мусора предусмотрены площадки с твердым по-крытием для размещения мусороконтейнеров.

Площадки для хозяйственных целей расположены от наиболее удаленного входа в жилые здания на расстоянии до 100м, что соответствует СП 42.13330.2011.

Проектом предлагается устройство парковой зоны в Долининском овраге. Работы должны включать санацию зеленых насаждений, благоустройство с максимальным сохранением существующего рельефа, прокладку пешеходных дорожек, устройст-во видовых площадок, установку малых архитектурных форм. Все работы могут быть осуществлены только после всестороннего обследования территории с со-ставлением перечетной ведомости с данными о видах и состоянии растений.

7. Инженерная подготовка территории.

Предлагаемые проектом решения по вертикальной планировке основываются на материале топографической съемки и приняты с учетом минимального вмеша-тельства в существующую среду и минимальной корректировки естественного рельефа.

Все решения по вертикальной планировке, связанные с преобразованием, изме-нением и приспособлением естественного рельефа к требованиям строительства, планировки, застройки и благоустройства территории, отображены на листе «Схе-ма вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:2000».

В проектных решениях по инженерной подготовке учтены требования, как со стороны планировки территории, так и инженерного оборудования и инженерных сооружений.

В состав данного проекта планировки входят следующие линейные сооружения:

- местный проезд, соединяющий улицу в жилой застройке с ул. Цветкова и проходящий по территории МПКХ «Зеленое хозяйство»;

- расширение существующей улицы, проходящей на северо-востоке жилых микрорайонов для связи с ул. Цветкова и проспектом Ленина;

- трассировка улиц в жилой застройке микрорайонов «Солнечная долина» и «Зеленый остров»

Организация рельефа запроектирована в увязке с  прилегающей территорией.

Рельеф площадки представляет собой местность, пересеченную ярко выраженны-ми лощинами, переходящими в овраг.

Территория имеет общий уклон в юго-западном направлении с перепадом  высот свыше 17,5м. Абсолютные отметки в пределах от 176,0 до 158,5.

В проектных решениях вертикальной планировки учитывались требования  заст-ройки и особенности рельефа площадки  проектирования.

Организация рельефа выполнена в проектных отметках.

Вертикальной планировкой решается рациональное изменение уклонов рельефа с целью удобной посадки зданий и создания благоприятных условий для отвода атмосферных вод, а также организации пешеходного и транспортного движения.

Отвод поверхностных вод с проектируемой территории обеспечивается  по про-ектируемым проездам в закрытую сеть ливневой канализации и частично на су-ществующую улицу. Дождеприемники располагаются с учетом уклона проезжей части дороги.

Учитывая данный рельеф, планировочные работы необходимы, чтобы обеспе-чить нормативные уклоны по проездам для отвода атмосферных вод.

Продольные уклоны по проездам колеблются от 0,005 до 0,080.

Поперечные уклоны по проездам – 0,020. В зоне площадок отдыха и газонов уклоны от 0,005 до 0,020. Планировка выполняется с учетом баланса земляных работ.

Предполагается засыпка существующих котловин и лощин (кроме территории Долининского оврага, где рельеф максимально сохраняется). Решения организации рельефа по проектируемым проездам в восточной части территории предусмат-ривают оптимальное приближение к существующему рельефу. В юго-западной части участка по проезду, учитывая  перепад высот, требуется небольшая выемка грунта. В северо-западной части территории, в районе прохождения дороги по оврагу, данный проезд удачно вписан в существующий рельеф с минимальным объемом земляных  работ.

При разработке раздела по организации рельефа, по возможности, был сохранен  растительный слой земли и имеющиеся зеленые насаждения в зоне оврага. Остальная территория захламлена и ценной растительности и растительного слоя не имеет.

Вертикальная планировка территории решена так, чтобы были созданы благо-приятные высотные условия для общего архитектурно-планировочного решения, размещения отдельных зданий, спортивных и детских площадок, местных про-ездов, с одновременным обеспечением нормального отвода поверхностных вод.

В данном проекте применена смешанная система поверхностных открытых лот-ков и подземных водостоков, соединенных с уличной подземной сетью ливневой канализации.

Поперечники внутриквартальных проездов приняты с бортовым камнем и шири-ной проезжей части 6,0 – 7,5м, имеющих поперечный уклон 20‰.

В местах перехода проезжих частей улиц предусмотрены утопленные бортовые камни для инвалидных колясок.

Ширина тротуаров принята 1,50м – 3,00м, пожарных проездов, совмещенных с пешеходными зонами, - 6м при поперечном уклоне 20‰.

Дорожная одежда внутриквартальных проездов и площадок предусмотрена капи-тального типа.

Вертикальная планировка территорий зеленых насаждений решает следующие основные задачи:

- создание благоприятных условий для произрастания зеленых насаждений и, в связи с этим, всемерное сохранение существующего поверхностного раститель-ного слоя;

- обеспечение беспрепятственного удаления избыточных поверхностных вод.

8. Инженерная инфраструктура.

Инженерная инфраструктура Зоны II решена в увязке городских сетей с сетями, разработанными для жилых микрорайонов и спортивного комплекса (см. соот-ветствующие проекты). Проектом предусмотрен перенос сетей, попадающих под застройку и замена устаревших и изношенных коммуникаций.

Настоящим разделом освещены вопросы обеспечения района всеми необходи-мыми инженерными сетями и сооружениями: хозяйственно-питьевым и про-тивопожарным водоснабжением, бытовой и ливневой канализациями, газоснаб-жением, электроснабжением, системами связи, сигнализации и диспетчеризации.

Водоснабжение микрорайона осуществляется от реконструируемых сетей с про-кладкой магистрального кольцевого водопровода. Проектом предусматривается система наружного пожаротушения низкого давления. Для вновь проектируемых зданий прокладывается подземная хозяйственно-бытовая канализация с установ-кой сборных железобетонных колодцев. Ливнестоки с территории района соби-раются в сеть дождевой канализации с устройством очистных сооружений на выпуске. Отведение очищенных дождевых и талых вод с территории  осущест-вляется в реку Протва.

Теплоснабжение жилых микрорайонов выполняется путем строительства крыш-ных  котельных на газовом топливе.

Электроснабжение района предусматривается от питающего центра ПС-259 «Белкино» до разных секций РТП и ТП (количество ТП по предварительному расчету).

В районе предусматриваются  кабельные линии 10кв и 0,4кв.

Системы связи решаются путем подключения к существующим городским сетям.

На площадке проектируется телефонная канализация из 4а/ц труб D=100 мм, в которых предусматривается прокладка всех необходимых сетей связи сигнали-зации и диспетчеризации.

Все основные проектные решения приняты согласно технических заданий, вы-данных соответствующими службами г. Обнинска Калужской области.

Схемы инженерного обеспечения разработаны на основании:

- задания на проектирование;

- «Условия на подключение объекта капитального строительства к сетям водо-снабжения и водоотведения города» №117 от 09.12.08 Муниципальное пред-приятие «ВОДОКАНАЛ».

- ТУ №1 от 28 сентября 2010г. на вынос участка существующей ВЛ-110кВ «Мирная-Белкино 1,2» (пролеты опор №32-35) из зоны строительства.

- ТУ Муниципальное предприятие «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ» письмо №34 от 23.01.2009г.

- ТУ №80 от 20.08.2008г. МП «ВОДОКАНАЛ» на вынос магистральных сетей водопровода.

- ТУ на проектирование сети ливневой канализации комплекса жилой застройки «Солнечная долина», расположенного по адресу: г. Обнинск, район ЦНТ и ЭОУ «Эврика». №457 от 19.09.2008г. МП «Коммунальное хозяйство» г. Обнинск.

- технических условий на обеспечение телефонизации жилой застройки;

- технических условий на присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети.

9. Мероприятия по охране окружающей среды.

Проектируемая территория расположена в юго-западной части г. Обнинска Калужской области.

В настоящее время для территории города характерна высокая нагрузка на атмосферный воздух, в связи с многократным увеличением автотранспорта.

Для обеспечения допустимого уровня акустического воздействия в жилых поме-щениях рекомендуется применять шумозащитное остекление жилых домов.

Виды воздействия на окружающую среду при хозяйственной деятельности определяются исходя из следующих двух классификационных признаков: изъятие из окружающей среды и привнос в окружающую среду. Параметры воздействия определяются на основании таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, продолжительность, временная динамика и т.д.

При планируемом освоении территории микрорайона к воздействиям, относя-щимся к изъятию из природной среды, могут быть отнесены следующие виды:

-   изъятие земель;

- изъятие и переформирование почвенного покрова при проведении строитель-ных работ;

-  уничтожение естественных форм рельефа в процессе строительства;

- изъятие ресурсов поверхностных или подземных вод для организации, хозяй-ственно-бытового  и производственного водоснабжения;

- уменьшение питания подземных и поверхностных вод за счет создания искус-ственных покрытий и отвода поверхностного стока.

К воздействиям, относящимся к привносу в окружающую среду, относятся сле-дующие виды:

-  увеличение поверхностного стока за счет дополнительных поливов;

- увеличение питания водоносных горизонтов за счет поливов и потерь из комму-никаций;

-  увеличение рекреационной нагрузки на окружающую территорию;

-  создание новых форм рельефа в процессе строительства;

- загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества автомобилей и от прочих выбросов;

-  загрязнение поверхности земли твердыми бытовыми отходами;

- загрязнение почвы, зоны аэраций, подземных и поверхностных вод неочи-щенными хозяйственно-бытовыми и ливневыми сточными водами.

10. Противопожарные мероприятия.

Проектом планировки предусмотрены мероприятия планировочного и техни-ческого характера, обеспечивающие необходимые условия предупреждения и тушения пожаров, разработанные в соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности:

- предусмотрено твердое покрытие дорог, улиц, проездов и подъездов ко всем зданиям и сооружениям (рассчитанное на нагрузку от пожарных автомобилей);

- проектом предусмотрена кольцевая система водоснабжения с установкой пожарных гидрантов;

- здания и сооружения размещены с учетом противопожарных разрывов, не менее 10м друг от друга (СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Проезд пожарных машин обеспечен:

- С двух продольных сторон к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров, к иным зданиям,

- Со всех сторон к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательным, детским дошкольным, учебным учреждениям,

- Ширина проездов для пожарной техники составляет 6метров.

- Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания предусмотрены:

1. для зданий высотой 28метров – не более 16метров;

2. для зданий высотой менее 28метров – не более 8метров.

- Тупиковые проезды предусмотрены с разворотными площадками размером 15х15м. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150м. В рассматриваемом проекте планировки территории микрорайона в местах, необ-ходимых для проезда пожарной техники по проектируемому газону, предусмот-рены газонные решетки.

Все объекты Зоны II г. Обнинска находятся в нормативном времени прибытия ПЧ г. Обнинска ТУС и С ГУ КО «Калугаоблпожспас» - максимальное расстояние менее 2.0км.