9. Пояснительная записка.

- Общая часть.

Проект планировки территории Общественного центра г.Обнинска (Зона II) Калужской области (внесение изменений) разработан по заказу СИГ ООО «ОСТОВ Стройинвест». Проект разработан в соответствии с:

  - Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 20.03.20011 №41-ФЗ, от 21.04.2011 №69-ФЗ);

  - Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ;

  - СНиП, СП и другими нормативными и правовыми актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Калужской области в облас-ти градостроительства.

- В утвержденный проект планировки Общественного центра Зона II г. Обнинска внесены следующие изменения на основании Заданий Администрации г. Обнинска и Заказчика проекта планировки микрорайона «Солнечная долина»  СИГ ООО «ОСТОВ Стройинвест»:

1. Пересмотрена архитектурно-планировочная структура застройки микрорайона «Солнечная долина». Данный проект планировки микрорайона «Солнечная доли-на» отличается от ранее разработанного решения в составе «Проекта планировки территории «Центр города «Зона II» г. Обнинск Калужской области» разработан-ного КТ «ТАПМ Обнинскархпроект» в 2007г. как примененными индивидуальны-ми проектами монолитных жилых домов повышенной комфортности так и принципиально иным подходом к организации градостроительного пространства.

2. Размещение, вместимость и размер участка общеобразовательной школы откорректированы в соответствии с действующими нормами и Заданием Администрации.

3. Внесены изменения в размещение спортивного комплекса с инженерными объектами на основании осуществляемого строительством проекта.

4. Пересмотрена схема организации транспортного и пешеходного движения между проектируемыми жилыми микрорайонами и объектами социально-бытового обслуживания и существующей улично-дорожной сетью города.

Расширены габариты (увеличена пропускная способность) улиц и проездов в жилой застройке.

Целью работы является:

- определение планировочной структуры застраиваемой территории с выпол-нением разбивочного чертежа красных линий улиц;

- обоснование проектных архитектурно-планировочных решений (разработка предложений по объемно-пространственному решению жилой застройки микро-района «Солнечная долина» с применением индивидуальных проектов), развитие инженерной и транспортной инфраструктур;

- разработка предложения по организации социального и культурно-бытового обслуживания населения;

При проектировании планировки территории учитывалось соблюдение необ-ходимых нормативных требований, в том числе:

- условия безопасности среды обитания по нормируемым санитарно-гигие-ническим и противопожарным требованиям;

- по градостроительным характеристикам жилых территорий;

- по плотности жилой застройки;

- по минимальной удельной обеспеченности озелененными территориями;

- по минимальной удельной обеспеченности стандартным комплексом объектов повседневного, периодического и приближенного обслуживания;

- доступности объектов приближенного, повседневного и периодического об-служивания не более 300, 500, 800 и 1000м соответственно;

- обеспеченности местами хранения автомобилей в гаражах стоянках с разме-щением их в доступности не более 800м.

При разработке проекта планировки были использованы следующие материалы:    1. «Корректировка Генерального плана МО «Город Обнинск» Калужская об-ласть», разработанный НПИ «Пространственного планирования «ЭНКО», утвер-жденный Администрацией МО «Город Обнинск».

2. «Проект планировки территории «Центр города «Зона II» г. Обнинск Калужс-кой области» разработанный КТ «ТАПМ Обнинскархпроект» в 2007г. и утвер-жденный Постановлением Администрации г. Обнинска №2054-п от 29.12.2007г.

2. Положения о размещении объектов капитального строительства.

Характеристика планируемой территории.

Территория Центра города (ЗонаII) расположена на пересечении основных городских улиц проспекта Маркса и улицы Ленина. Улица Ленина соединяет автомобильный и железнодорожный вокзалы, автомобильную трассу Москва-Киев с центром города и далее с жилым районом «Заовражье» и с/х Кривское. Проспект Маркса примыкает перпендикулярно к ул. Ленина по центру участка, отведенного под общественную зону.

Границы территории с северо-восточной стороны застроены объектами общего-родского значения – Дом ученых, Станция юных техников, проектный и научно-исследовательский институт НИКИМТ и далее с востока – коммунальная зона (территории: МУП «Водоканал», Коммунальное хозяйство МП, МПКХ «Зелен-хоз», ГСК «Роза», ГСК «Слалом») и ул. Цветкова; с юга-востока – СТ «Самсо-нова»; с юга и юго-запада – расположена пойма реки Протвы, окаймленная лес-ными массивами, рассеченными оврагами; с запада земли Гослесфонда – лесо-парковая зона г. Обнинска, граничащая с севера с ул. Ленина.

Территория свободна от застройки и на 2/3 свободна от лесных массивов. По территории проходят водоводы к насосным станциям Добринского водозабора и от нее водоводы в город, кабельные электролинии от ЦТП Цветкова в город, гравийные дороги для обслуживания водоводов и въезда на территории СТ и ГСК.

На участке ведется строительство теннисной академии Красноруцких и строи-тельство спортивного комплекса.

Разработана проектная документация на строительство жилого комплекса «Зеле-ный остров» в соответствии с утвержденным проектом планировки.

Социальная сфера.

Жилая застройка.

Общая площадь проектируемого жилого фонда составит (ориентировочно) – 205000.0м2.

Жилые дома запроектированы 10-17-ти этажными многосекционными и односек-ционными со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения в первых нежилых этажах и подземными паркингами.

Количество жителей в проектируемом жилом фонде составит – 6833 чел. из расчета 30м2 на человека.

Расчетная площадь территории 2-х микрорайонов составит –  23,501га.

Плотность населения составит:

6833чел. : 23.501 = 291 чел/га.

## Что соответствует нормативной плотности населения по СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

220 - 375 - 440 чел/га.

Общая площадь жилого фонда составит - 205000,0м2.

Плотность жилого фонда составит:

205000,0 : 23,501 = 8723.0 м2/га.

Что соответствует по СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» -  до 12600 м2общ. пл./га.

Социально-культурное и бытовое обслуживание.

Учреждения и предприятия обслуживания населения главным образом сосредо-точены в соседних кварталах «Зеленый остров» и «Солнечная долина» г. Об-нинска а также в существующих объектах, расположенных в смежных кварталах.

Необходимый набор социальных услуг населению проектируемой территории будет обеспечен в жилых микрорайонах и разместится в первых этажах жилых домов во встроено-пристроенных объемах и отдельно стоящих зданиях.

Отдельно стоящие существующие и строящиеся здания общественного назначе-ния, расположенные на соседних территориях:

- теннисная академия Красноруцких (строящаяся) - уч.3 по ГП;

- спортивный комплекс с крытым стадионом и ледовым дворцом (участок к севе-ру от мкр. «Зеленый остров») – строящийся;

- стрелковый клуб – существующий;

- школа олимпийского резерва по волейболу – существующая;

- Станция юных техников – существующая;

- Дом ученых – существующий;

- ГСК – существующий;

- пожарное депо – существующее;

- автомойка и СТОА – существующая;

- АЗС – существующая.

Проектируемые в составе территории Зоны II центра города

- торговый центр в мкр. «Зеленый остров» - участок №16 за северным въездом в мкр. «Солнечная долина»;

- общеобразовательная школа на 1100 учащихся за мкр. «Зеленый остров» - уч. №19 по ГП;

- торгово-развлекательный комплекс и офисно-деловой центр в общественной зоне на уч. №21;

- горнолыжный комплекс – за южной границей мкр. «Солнечная долина»;

- кафе-ресторан на 100 посадочных мест – уч. №4 по ГП;

- детские сады на 150 и 140мест – уч.№5 по ГП;

- открытый паркинг на 490м/м – уч. №10 по ГП.

Расположенные в первых этажах жилых домов мкр. «Солнечная долина» предприятия обслуживания:

- дом №1 – сдаваемые в аренду офисные помещения на 1 и 2 этажах общей площадью 2008.8м2.;

- дом №3 - продовольственный магазин с торговым залом 250,0м2, промтоварный

магазин с торговым залом 100м2, КБО на 9 рабочих мест, парикмахерская,       стоматологическая клиника, офисные помещения на 2-м этаже – итого 2015м2;

- дом №4 – фитнес-клуб 1000м2;

- дом №5 – пункт охраны порядка, раздаточный пункт молочной кухни, аптека –итого 750м2;

- дом№6 – филиал детской и взрослой поликлиники – 750м2;

- дом №7 – магазин непродовольственных товаров с торговым залом 100м2, офисные помещения – итого 1200м2;

- дома №8 и №9 – клубные помещения, офисы в аренду – итого 2400м2;

- дом №10 – продовольственный магазин с торговым залом 100м2 и офисы – итого 1200м2.

Потребность в ДДУ составляет – 250 мест из расчета 35 детей на 1000 жителей.

Радиусы обслуживания по ДДУ – 300м, что соответствует нормам.

Школьные учреждения представлены участком для размещения средней школы на 1100 учащихся из расчета 95 учащихся на 1000 жителей (см. РН «Градо-строительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» 2009г.), что при общей численности населения в двух микрорайонах (ориенти-ровочно) 6900чел. составляет 656 мест. По просьбе администрации г. Обнинска сохранена вместимость школы, предусмотренная в первоначальном утвержденном проекте планировки Зоны II.

Предполагается использовать спортивный зал школы и спортивные площадки для спортивно-оздоровительного отдыха жителей микрорайонов.

Детские комплексы ориентированы на пешеходно-прогулочные зоны микро-районов, которые связывают между собой жилые комплексы.

В соответствии с РН «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»  радиусы обслуживания по школьным учреждениям 500м. Максимальный пешеходный путь до школы 710м. В связи с этим рекомен-дуется организация движения школьного автобуса для учеников младших классов.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания будут размещены во встроено-пристроенных помещениях первых нежилых этажей жилых зданий.

Поликлиническое отделение предусмотрено во встроено-пристроенном первом нежилом этаже жилого многоквартирного дома № 6 по ГП.

Основные направления развития сферы обслуживания населения микрорайонов включают:

- расширение номенклатуры и ассортимента предоставляемых населению услуг;

- приближение услуг к потребителю за счет развития сети малых и средних пред-приятий обслуживания и размещения их во встроено-пристроенных помещениях первых этажей жилых зданий;

- наращивание объектов различных форм собственности: муниципальных, част-ных и прочих, рассчитанных на различный платежеспособный уровень населения.

Основополагающим является развитие в микрорайонах муниципальных объектов обслуживания. Вместимость этих объектов подлежит расчету при проектировании и регулированию со стороны местных органов управления и не может быть мень-ше нормативной, так как эти объекты должны оказывать населению социально-гарантированный минимум услуг.

Долининский овраг разделяет микрорайоны «Солнечная долина» и «Зеленый остров» и расположен по оси проспекта Маркса. Проектом предлагается органи-зация парковой зоны на территории Долининского оврага. Парковая зона будет являться связующей пешеходно-прогулочной осью между общественным центром с его площадями и бульварами и зоной отдыха и горнолыжного спорта на берегу р. Протвы.

4. Транспортное обслуживание.

Данным проектом планировки предлагается развитие уличной сети на основе существующих улиц и в соответствии с разработанными поперечными профилями по проектируемым и расширяемым улицам.

В соответствии с предложениями генерального плана на проектируемой терри-тории:

- существующие магистральные улицы городского значения с проектируемыми красными линиями шириной 76-95м и сохраняемой шириной полос движения;

- проектируемые магистральные улицы районного значения шириной в красных линиях 32-42м с шириной проезжей части 15м и тротуарами 2.25-3м;

- улицы в жилой застройке, имеющие ширину в красных линиях переменного значения 48,0÷21,0м, ширину проезжей части 9,0м и 15,0м, ширину тротуаров 1,5-2.25м;

- проезды основные, имеющие ширину проезжей части 7,5м, ширину тротуаров 1,5м;

- проезды второстепенные, имеющие ширину проезжей части 6,0м, ширину тротуаров 1.5-3,0м.

Для обеспечения жителей услугами общественного транспорта предлагается ор-ганизация автобусного сообщения по проектируемой расширяемой улице между кварталом Дома ученых и микрорайонами «Зеленый остров» и «Солнечная долина» с выездом на ул. Цветкова и проспект Ленина.

Для обеспечения подъезда к ГСК минуя жилую застройку, и с целью обеспечить дополнительный выезд на ул. Цветкова, предлагается проложить проезд через тер-риторию МПКХ «Зеленое хозяйство».

Для проезда на территорию СТ «Самсонова» предусматривается замена узкой щебеночной дороги на проезд шириной 6м в твердом покрытии.

Для обеспечения транспортной и пешеходной связи двух жилых микрорайонов предусматривается объединение их транспортно-пешеходных путей.

5. Улично-дорожная сеть.

Организация движения предусмотрена, в соответствии с решением архитектурно-планировочной организации территории, по закольцованным улицам и тупиковым проездам с твердым покрытием. Тупиковые проезды имеют протяженность менее 100,0м и заканчиваются разворотными площадками размером 15,0х15,0м.

По территории отведенного участка проезд автотранспорта будет организован по сети улиц и проездов шириной 7,5м-9,0-15.0м. Для обеспечения бесперебойного проезда транспорта в часы пик на выездах из микрорайонов на транспортно-пеше-ходную улицу предусмотрено расширение проезжей части на выездах до 15,0м, устройство полос разгона-торможения и установка светофоров.

Внутриквартальные проезды являются противопожарными и составляют в попе-речнике 7,5м. На дворовой территории предусмотрены противопожарные проезды шириной 6,0м, совмещенные с пешеходными зонами. Проезды имеют твердое покрытие и расположены от фасадной стороны дома на расстоянии 8-16метров, что соответствует противопожарным нормам (№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Пешеходное движение будет организовано по тротуарам шириной 1,50 ÷ 3,00м.

Постоянное хранение индивидуальных машин организуется в подземных паркин-гах и в надземном паркинге на 490м/м.

Временное хранение индивидуальных машин организуется на открытых авто-стоянках.

Уровень автомобилизации принят 350ед. на 1 тыс. жителей. Количество жителей составляет 6900 чел.

Расчетное количество индивидуальных автомобилей составит:

6,9х350=2415 автомобилей.

Количество машиномест для постоянного хранения определено из расчета 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей: 2170м/м

Запроектированное увеличенное количество мест хранения принято для обеспе-чения машино-местами работников сферы обслуживания данного квартала.

Открытые стоянки для временного хранения автомобилей для жителей определены для 70% расчетного количества индивидуальных автомобилей, в т.ч. с учетом коэффициента 0,25 (размещение стоянок в жилом районе):

2415х0,25х0,7 = 423м/м.

В соответствии с РН «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» необходимо размещение гостевых парковок из расчета 40м/м на 1000 жителей:

6.9х40=276м/м

Данным проектом планировки в карманах местных поездов предусмотрены вре-менные стоянки для работающих в офисах и посетителей магазинов а также отк-рытые наземные парковки и подземные паркинги для посетителей и работников объектов спорта, торговли и деловой сферы.

Дороги и тротуары выполнены в твердом покрытии. В местах перехода проезжих частей местных проездов предусмотрены утопленные бортовые камни для инва-лидных колясок.

6. Инженерная инфраструктура.

Инженерная инфраструктура Зоны II решена в увязке городских сетей с сетями, разработанными для жилых микрорайонов и спортивного комплекса (см. соот-ветствующие проекты). Проектом предусмотрен перенос сетей, попадающих под застройку и замена устаревших и изношенных коммуникаций.

Настоящим разделом освещены вопросы обеспечения района всеми необходимы-ми инженерными сетями и сооружениями: хозяйственно-питьевым и противопо-жарным водоснабжением, бытовой и ливневой канализациями, газоснабжением, электроснабжением, системами связи, сигнализации и диспетчеризации.

Водоснабжение района осуществляется от реконструируемых сетей с прокладкой магистрального кольцевого водопровода. Проектом предусматривается система наружного пожаротушения низкого давления. Для вновь проектируемых зданий прокладывается подземная хозяйственно-бытовая канализация с установкой сбор-ных железобетонных колодцев. Ливнестоки с территории района собираются в сеть дождевой канализации с устройством очистных сооружений на выпуске. Отведение очищенных дождевых и талых вод с территории района осуществляется в реку Протва.

Теплоснабжение жилых микрорайонов выполняется путем строительства крыш-ных котельных на газовом топливе.

Электроснабжение района предусматривается от питающего центра ПС-259 «Белкино» до разных секций РТП и ТП (количество ТП по предварительному расчету).

В районе предусматриваются  кабельные линии 10кв и 0,4кв.

Системы связи решаются путем подключения к существующим городским сетям.

На территории проектируется телефонная канализация из 4а/ц труб D=100 мм, в которых предусматривается прокладка всех необходимых сетей связи сигнали-зации и диспетчеризации.

Все основные проектные решения приняты согласно технических заданий, вы-данных соответствующими службами г. Обнинска Калужской области.

Схемы инженерного обеспечения разработаны на основании:

- задания на проектирование;

- «Условия на подключение объекта капитального строительства к сетям водо- снабжения и водоотведения города» №117 от 09.12.08 Муниципальное предприя-

тие «ВОДОКАНАЛ».

- ТУ №1 от 28 сентября 2010г. на вынос участка существующей ВЛ-110кВ «Мирная-Белкино 1,2» (пролеты опор №32-35) из зоны строительства.

- ТУ Муниципальное предприятие «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ» письмо №34 от 23.01.2009г.

- ТУ №80 от 20.08.2008г. МП «ВОДОКАНАЛ» на вынос магистральных сетей водопровода.

- ТУ на проектирование сети ливневой канализации комплекса жилой застройки «Солнечная долина», расположенного по адресу: г. Обнинск, район ЦНТ и ЭОУ «Эврика». №457 от 19.09.2008г. МП «Коммунальное хозяйство» г. Обнинск.

- технических условий на обеспечение телефонизации жилой застройки;

- технических условий на присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети.

7. Мероприятия по охране окружающей среды.

Проектируемая территория расположена в юго-западной части г. Обнинска Калужской области.

В настоящее время для территории города характерна высокая нагрузка на атмосферный воздух, в связи с многократным увеличением автотранспорта.

Для обеспечения допустимого уровня акустического воздействия в жилых поме-щениях рекомендуется применять шумозащитное остекление жилых домов.

Виды воздействия на окружающую среду при хозяйственной деятельности определяются исходя из следующих двух классификационных признаков: изъятие из окружающей среды и привнос в окружающую среду. Параметры воздействия определяются на основании таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, продолжительность, временная динамика и т.д.

При планируемом освоении территории микрорайона к воздействиям, относя-щимся к изъятию из природной среды, могут быть отнесены следующие виды:

-   изъятие земель;

- изъятие и переформирование почвенного покрова при проведении строитель-ных работ;

-  уничтожение естественных форм рельефа в процессе строительства;

- изъятие ресурсов поверхностных или подземных вод для организации, хозяй-ственно-бытового  и производственного водоснабжения;

- уменьшение питания подземных и поверхностных вод за счет создания искус-ственных покрытий и отвода поверхностного стока.

К воздействиям, относящимся к привносу в окружающую среду, относятся сле-дующие виды:

-  увеличение поверхностного стока за счет дополнительных поливов;

- увеличение питания водоносных горизонтов за счет поливов и потерь из комму-никаций;

-  увеличение рекреационной нагрузки на окружающую территорию;

-  создание новых форм рельефа в процессе строительства;

- загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества автомобилей и от прочих выбросов;

-  загрязнение поверхности земли твердыми бытовыми отходами;

- загрязнение почвы, зоны аэраций, подземных и поверхностных вод неочи-щенными хозяйственно-бытовыми и ливневыми сточными водами.

8. Противопожарные мероприятия.

Проектом планировки предусмотрены мероприятия планировочного и техни-ческого характера, обеспечивающие необходимые условия предупреждения и тушения пожаров, разработанные в соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности:

- предусмотрено твердое покрытие дорог, улиц, проездов и подъездов ко всем зданиям и сооружениям (рассчитанное на нагрузку от пожарных автомобилей);

- проектом предусмотрена кольцевая система водоснабжения с установкой пожарных гидрантов;

- здания и сооружения размещены с учетом противопожарных разрывов, не менее 10м друг от друга (СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Проезд пожарных машин обеспечен:

- С двух продольных сторон к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров, к иным зданиям,

- Со всех сторон к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательным, детским дошкольным, учебным учреждениям,

- Ширина проездов для пожарной техники составляет 6метров.

- Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания предусмотрены:

1. для зданий высотой 28метров – не более 16метров;

2. для зданий высотой менее 28метров – не более 8метров.

- Тупиковые проезды предусмотрены с разворотными площадками размером 15х15м. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150м. В рассматриваемом проекте планировки территории микрорайона в местах, необ-ходимых для проезда пожарной техники по проектируемому газону, предусмот-рены газонные решетки.

Все объекты Зоны II г. Обнинска находятся в нормативном времени прибытия ПЧ г. Обнинска ТУС и С ГУ КО «Калугаоблпожспас» - максимальное расстояние менее 2.0км.